Государственное бюджетное учреждение

«Фонд пространственных данных Республики Татарстан»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

БАЙЛЯНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУКМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Пояснительная записка

Казань 2020

| СОСТАВ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генерального плана Байлянгарского сельского поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан |  |  |
| № п/п | Наименование | № листа/листов |
| Том 1 Генеральный план |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 50 |
| Графические материалы |  |  |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М1:10000 | 1/1 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения М1:10000 | 2/1 |
| 4 | Карта функциональных зон поселения М1:10000 | 3/1 |
| Приложение |  |  |
| 5 | Сведения о границах населенных пунктов | 14 |
| Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Пояснительная записка | 112 |
| 2 | Охрана окружающей среды. Пояснительная записка | 52 |
| Графические материалы |  |  |
| 3 | Карта современного использования территории поселения М1:10000 | 1/1 |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне М1:10000 | 2/1 |
| 5 | Карта инженерной инфраструктуры М1:10000 | 3/1 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) М1:10000 | 4/1 |
| 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) М1:10000 | 5/1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	4

2.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА БАЙЛЯНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	6

3.	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАЙЛЯНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8

3.1.	Экономико-географическое положение. Место Байлянгарского сельского поселения в системе расселения Кукморского муниципального района	8

3.2.	Характеристика земельного фонда	9

3.3.	Демографический потенциал	10

3.4.	Производственные территории	11

3.5.	Агропромышленный комплекс	12

3.6.	Лесной комплекс	12

3.7.	Жилищный фонд	13

3.8.	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения	14

3.9.	Кладбища	18

3.10.	Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения	18

3.11.	Историко-культурное наследие	19

3.12.	Транспортно-коммуникационная инфраструктура	19

3.13.	Инженерная инфраструктура	23

3.14.	Инженерная подготовка территории	28

4.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БАЙЛЯНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2040 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	30

4.1.	Прогноз численности населения	30

4.2.	Экономическое развитие	31

4.3.	Развитие промышленного производства	31

4.4.	Развитие агропромышленного комплекса	31

4.5.	Развитие лесного комплекса	33

4.6.	Развитие жилищной инфраструктуры	33

4.7.	Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения	35

4.8.	Развитие кладбищ	43

4.9.	Развитие рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения	45

4.10.	Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры Байлянгарского сельского поселения	49

4.11.	Установление границ населенных пунктов Байлянгарского сельского поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан	54

4.12.	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	65

4.13.	Мероприятия инженерной подготовки территории	82

4.14.	Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	83

5.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	95

6.	СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	99

7.	ПРИЛОЖЕНИЕ	104

- ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Байлянгарского сельского поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан разработан ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана является Исполнительный комитет Кукморского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Байлянгарского сельского поселения Кукморского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2025 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2040 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Байлянгарского сельского поселения включает в себя:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включает в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержат карты (схемы) территориального планирования.

Материалы по обоснованию проекта, которые разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (ФЗ-190), Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131) утверждению подлежат мероприятия местного значения поселения.

При разработке проекта генерального плана Байлянграского сельского поселения Кукморского муниципального района были использованы материалы:

- Схемы территориального планирования Республики Татарстан, утверждённой постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 № 134 (в редакции Постановления Кабинета Министров от 09.07.2020 г. №569);

- Схемы территориального планирования Кукморского муниципального района Республики Татарстан, утвержденной Решением Совета Кукморского муниципального района Республики Татарстан от 20.11.2020г. № 30;

- официальные данные, предоставленные администрацией Кукморского муниципального района и Байлянгарского сельского поселения, входящего в его состав.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА БАЙЛЯНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Байлянгарского сельского поселения являются:

создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

определение системы параметров развития Байлянгарского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

- СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАЙЛЯНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  - Экономико-географическое положение. Место Байлянгарского сельского поселения в системе расселения Кукморского муниципального района

Граница Байлянгарского сельского поселения принята в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 27-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Кукморский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями).

В состав Байлянгарского сельского поселения в соответствии с этим законом входит село Байлянгар (административный центр), деревни Нурмабаш, Саз-Тамак, поселок железнодорожного разъезда Саз-Тамак.

Байлянгарское сельское поселение расположено на севере Республики Татарстан, в центральной части Кукморского муниципального района. Байлянгарское сельское поселение граничит с Большекукморским, Большесардекским, Каенсарским, Нырьинским, Олуязским, Ошторма-Юмьинским и Среднекукморским сельскими поселениями Кукморского муниципального района Республики Татарстан.

Общая площадь Байлянгарского сельского поселения составляет 4052,1171 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 247,1038, из них: с.Байлянгар – 137,1383 га, д.Нурмабаш – 47,8758 га (согласно картографическим материалам). Описать границы и рассчитать площадь п.ж\д разъезда Саз-Тамак не предоставляется возможным, в связи с расположением населенного пункта в границах земельного участка с кадастровым номером 16:23:160101:1 (отвод под участок Горьковской железной дороги федерального значения «Казань-Агрыз»).

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. №40-ЗРТ, Кукморский муниципальный район входит в Казанскую экономическую зону. Отраслевая структура Казанской экономической зоны определяется такими отраслями, как химическая промышленность (химия и нефтехимия), электроэнергетика, машиностроение (авиастроение, судостроение, производство электрооборудования), легкая промышленность, агропромышленный комплекс, новое строительство и производство строительных материалов.

В поселении имеется: два детских сада, средняя общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт, два сельских клуба, сельский дом культуры, библиотека, отделение связи и объекты торговли.

Транспортная связь Байлянгарского сельского поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через участок Горьковской железной дороги федерального значения «Казань-Агрыз», а также автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения: «Кукмор-Шемордан», «Янцобино-Иске-Юрт» и автомобильные дороги местного значения.

Роль в системе расселения

Территориальная организация Байлянгарского сельского поселения является частью системы расселения Кукморского муниципального района, которая входит в систему расселения Республики Татарстан и характеризуется как общими признаками развития ее территории, так и конкретными градостроительными ситуациями.

Основным системообразующим фактором в системе расселения является автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с другом, с районным центром г.Кукмор и г.Казань. В Байлянгарском сельском поселении данной автомобильной дорогой является автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения «Кукмор-Шемордан».

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан. В Байлянгарском сельском поселении речная сеть представлена рекой Нурминка, рекой Ошторма.

На начало 2020г. средняя плотность Байлянгарского сельского поселения составила 28,0 чел. на 1 кв.км.

На территории Байлянгарского сельского поселения население, с общей численностью 1138 человек, проживает на территории трёх населенных пунктов: с.Байлянгар – центр поселения, д.Саз-Тамак, д.Нурмабаш. На территории п.ж\д разъезда Саз-Тамак никто не проживает.

Система расселения Байлянгарского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает центр поселения с.Байлянгар с общей численностью населения 712 человек, где размещены административные функции, организации образования, культуры, здравоохранения, предприятия торговли.

Второй ранг занимают д.Саз-Тамак, д.Нурмабаш, п.ж\д разъезда Саз-Тамак с общей численностью населения 426 человек.

  - Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

В соответствии со статьей 7 п.1 Земельного кодекса Российской Федерации земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли лесного фонда;

земли водного фонда;

земли запаса.

Общая площадь Байлянгарского сельского поселения составляет 4052,1171 га (согласно картографическому материалу).

Земли лесного фонда занимают территорию площадью 120,6044 га, что составляет 2,97% от всей площади сельского поселения (согласно картографическому материалу).

Информация по остальным категориям земель территории Байлянгарского сельского поселения отсутствует.

Распределение земельного фонда по формам собственности

Информация о наличии земель в федеральной собственности на территории Байлянгарского сельского поселения отсутствует.

Однако, согласно статье 8 Лесного кодекса, лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. На территории Байлянгарского сельского поселения имеется 120,6041 га общей площади лесных земель, находящихся в федеральной собственности.

Согласно данным Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на территории сельского поселения отсутствуют земельные участки, находящиеся в республиканской собственности.

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории Байлянгарского сельского поселения не имеется.

  - Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Байлянгарского сельского поселения, на начало 2020 г. численность населения составила 1138 человек.

Демографическая структура Байлянгарского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

Демографическая структура населения Байлянгарского сельского поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан

на начало 2020 года, человек

| № п/п | Показатели |  |  | с.Байлянгар | д.Нурмабаш | д.Саз-Тамак | п.ж\д разъезда Саз-Тамак |  |  | Всего по Байлянгарскому СП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, всего |  |  | 712 | 109 | 301 | 16 |  |  | 1138 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Детского возраста: | 123 |  | 12 | 44 |  | 3 | 182 |  |
| 1.1.1 | До 1 года |  |  | 5 | 0 | 2 | 0 |  |  | 7 |
| 1.1.2 | 1-6лет |  |  | 55 | 4 | 18 | 3 |  |  | 80 |
| 1.1.3 | 7-15 лет |  |  | 63 | 8 | 24 | 0 |  |  | 95 |
| 1.2 | Трудоспособного возраста: |  |  | 400 | 55 | 194 | 7 |  |  | 656 |
| 1.2.1 | 16-17 лет |  |  | 21 | 1 | 14 | 0 |  |  | 36 |
| 1.2.2 | 18-пенсионный возраст (для женщин) |  |  | 151 | 26 | 87 | 3 |  |  | 267 |
| 1.2.3 | 18-пенсионный возраст (для мужчин) |  |  | 228 | 28 | 93 | 4 |  |  | 353 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста: |  |  | 189 | 42 | 63 | 6 |  |  | 300 |
| 1.3.1 | Старше трудоспособного возраста (для женщин) |  |  | 126 | 26 | 42 | 5 |  |  | 199 |
| 1.3.2 | Старше пенсионного возраста (для мужчин) |  |  | 63 | 16 | 21 | 1 |  |  | 101 |
| 2 | Общий прирост населения |  |  | 1 | -2 | -1 | 0 |  |  | -2 |
| 2.1 | Естественный |  |  | 0 | -2 | -2 | 0 |  |  | -4 |
| 2.1.1 | Родилось |  |  | 5 | 0 | 1 | 0 |  |  | 6 |
| 2.1.2 | Умерло |  |  | 5 | 2 | 3 | 0 |  |  | 10 |
| 2.2 | Механический прирост населения |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2 |
| 2.2.1 | Количество прибывших |  |  | 6 | 0 | 3 | 0 |  |  | 9 |
| 2.2.2 | Количество выбывших |  |  | 5 | 0 | 2 | 0 |  |  | 7 |

Бόльшая часть населения (62,5%) проживает в административном центре поселения – с.Байлянгар.

По данным Исполнительного комитета Байлянгарского сельского поселения в п.ж\д разъезда Саз-Тамак прописано 16 человек, однако, в связи с аварийностью жилищного фонда, в данном населенном проживает 1 человек, нигде не работающий.

Следует обратить внимание, что численность населения трудоспособного возраста в Байлянгарском сельском поселении (656 человека) выше населения нетрудоспособного возраста (482 человека), что определенно является положительной тенденцией.

Таким образом, возрастная структура существующих населенных пунктов характеризуется значительной долей населения трудоспособного возраста, достаточно малой долей группы младше трудоспособного возраста и невысоким уровнем группы старше трудоспособного возраста.

Как видно из приведенных выше данных, на начало 2020 года смертность в поселении преобладает над рождаемостью. Как следствие, естественный прирост населения имеет отрицательные значения.

Миграционный прирост населения имеет положительное значение, число прибывших преобладает над числом выбывших из Байлянгарского сельского поселения.

В итоге, в поселении происходит небольшое снижение численности населения.

  - Производственные территории

На территории Байлянгарского сельского поселения объекты промышленного производства представлены: мясоперерабатывающим цехом и копчения «ИП Сабировая» в с.Байлянгар, цехом выпечки на дому в с.Байлянгар. Помимо этого, в сельском поселении находится недействующий объект – частное производство в д.Саз-Тамак.

  - Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

Основная сельскохозяйственная специализация Байлянгарского сельского поселения молочно-мясное животноводство и зерновое растениеводство.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

Главными отраслями животноводства являются молочное и мясное скотоводство.

На территории Байлянгарского сельского поселения функционируют:

КФХ «Нигматзянов», расположенное возле с.Байлянгар (на территории располагаются здания и сооружения по переработке и хранению зерна);

Коневодческая ферма КФХ «Вафина», на 60 голов, расположенная возле с.Байлянгар (на территории располагаются здания и сооружения для хранения зерна, сараи с выгульным двором);

Коневодческая ферма КФХ «Саттаров», на 20 голов, расположенная возле с.Байлянгар (на территории располагается навес с выгульным двором);

Здания по хранению зерна Кукморского аграрного колледжа, расположенные возле д.Нурмабаш (на территории располагаются здания по сооружению и хранению зерна);

Зернохранилище, расположенное в с.Байлянгар;

Птицефабрика «ИП Самигуллин И.Р.», расположенная возле с.Байлянгар.

На территории поселения отсутствуют недействующие объекты агропромышленного комплекса.

  - Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Лесной фонд Байлянгарского сельского поселения занимает площадь 120,6041 га, что составляет 2,97% от всей площади сельского поселения.

На территории Байлянгарского сельского поселения расположены леса ГКУ «Сабинское лесничество» Кукморского участкового лесничества.

Кроме лесов лесного фонда, на территории поселения также присутствуют лесные земли и лесные насаждения (древесно-кустарниковая растительность), не входящие в лесной фонд, общей площадью территории 274,4225 га. Данные лесные насаждения расположены на землях сельскохозяйственного назначения, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения и предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса.

На территории поселения представлены исключительно защитные леса.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Защитные леса на территории поселения представлены категорией ценных лесов – леса, имеющие научное или историческое значение.

  - Жилищный фонд

На 01.01.2020г. объем жилищного фонда Байлянгарского сельского поселения составляет 31,10 тыс.кв.м общей площади жилья. В настоящее время жилищный фонд Байлянгарского сельского поселения представлен индивидуальной застройкой.

Таблица 3.7.1

Характеристика существующего жилищного фонда Байлянгарского сельского поселения на начало 2020 года

| № п/п | Наименование | Обеспеченность, кв.м/чел. | Многоквартирный (многоэтажный) жилищный фонд, тыс.кв.м | Индивидуальный жилищный фонд, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Байлянгар | 27,2 | - | 19.4 |
| 2 | д.Нурмабаш | 28,4 | - | 3,1 |
| 3 | д.Саз-Тамак | 27,9 | - | 8,4 |
| 4 | п.ж\д разъезда Саз-Тамак | 12,5 | - | 0,2 |
| Всего по поселению: |  | 27,3 | - | 31,1 |

Следует отметить, что в п.ж\д разъезда Саз-Тамак находятся два жилых дома общей площадью жилья 216 кв.м, в которых не предоставляется возможность проживания населения. Оба помещения являются аварийными, они относились к Казанскому отделению Горьковской железной дороги и документально не были переданы на баланс Байлянгарского сельского поселения.

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя). По Байлянгарскому сельскому поселению на начало 2020 года приходится 27,3 кв.м. общей площади жилья на одного жителя.

За последние 5 лет в Байлянгарском сельском поселении введено в эксплуатацию 16 индивидуальных жилых домов, средний размер 1 дома равен 109 кв.м. Необходимо отметить, что строятся исключительно индивидуальные жилые дома.

Таблица 3.7.2

Характеристика количества домов, введенных в эксплуатацию

за 5 лет

| Годы | Количество домов | Общая площадь, кв.м | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Многоквартирные дома, кв.м | Индивидуальные дома, кв.м |
| 2014 | 4 | 426 | - | 426 |
| 2015 | 3 | 280 | - | 280 |
| 2016 | 3 | 351 | - | 351 |
| 2017 | 3 | 360 | - | 360 |
| 2018 | 3 | 330 | - | 330 |

Примечание: таблица составлена по данным, предоставленным администрацией сельского поселения.

  - Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

Общеобразовательные организации

В настоящее время в Байлянгарском сельском поселении имеется два детских сада: в д.Саз-Тамак проектной вместимостью 18 мест и в с.Байлянгар (филиал средней общеобразовательной школы) проектной вместимостью 40 мест. Численность детей, посещающих детские сады, составляет 41 человек. Следовательно, детские сады заполнены на 70% от проектной вместимости. Обеспеченность населения местами в дошкольных образовательных организациях составляет 85% от нормативной потребности.

На сегодняшний день в Байлянгарском сельском поселении функционируют средняя общеобразовательная школа проектной мощностью на 160 учащихся в с.Байлянгар. Численность обучающихся в школах составляет 50 человек. Обеспеченность населения местами в школах составляет 122% от нормативной потребности.

Здание детского сада и средней общеобразовательной школы в с.Байлянгар, и здание детского сада в д.Саз-Тамак находятся в хорошем состоянии.

Организации дополнительного образования детей

В настоящее время организации дополнительного образования детей в поселении отсутствуют.

Лечебно-профилактические медицинские организации

Медицинское обслуживание населения Кукморского муниципального района осуществляется Центральной районной больницей (288 коек стационара и 1250 посещений в смену поликлиники) со станцией скорой медицинской помощи (4 автомобиля) в г.Кукмор, Лубянской участковой больницей (20 коек, 25 посещений в смену поликлиники), Ныртинской врачебной амбулаторией (5 коек, 25 посещений в смену поликлиники), Ядыгерской врачебной амбулаторией (5 коек, 35 посещений в смену поликлиники). Поскольку стационары Центральной районной больницы обслуживают население всего района, расчет обеспеченности больничными организациями произведен для населения Кукморского муниципального района. В целом по району обеспеченность населения объектами здравоохранения составляет лишь 45% от нормы. Недостаточный уровень обеспеченности больничными койками связан с общероссийской тенденцией сокращения количества койко-дней (дней пребывания в койке) и увеличение числа дней работы койки в год в связи с проведением структурных преобразований, направленных на усиление роли и повышение качества первичной медико-санитарной помощи.

Для оказания неотложной медицинской помощи населению Кукморского муниципального района имеется станция скорой медицинской помощи при Центральной районной больнице, в распоряжении которой находится 4 специализированных автомобиля. Станции скорой медицинской помощи обслуживают весь район в целом.

Мощность станции скорой медицинской помощи рассчитывается исходя из нормы 1 автомобиль на 10 тыс. человек в пределах зоны 15-минутной доступности на специализированном автомобиле. Байлянгарское сельское поселение располагается в радиусе зоны обслуживания станции скорой медицинской помощи.

Медицинское обслуживание населения Байлянгарского сельского поселения осуществляет фельдшерско-акушерский пункт в с.Байлянгар (в здании сельского дома культуры) мощностью 15 посещений в день. Обеспеченность населения лечебно-профилактическими медицинскими организациями составляет 73% от нормативной потребности. Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Байлянгар находится в хорошем состоянии. Также в д.Саз-Тамак находится фельдшерско-акушерский пункт, планируемый к ликвидации.

Культурно - досуговые учреждения

Из учреждений культуры в Байлянгарском сельском поселении функционируют: сельский клуб вместимостью 60 мест в д.Нурмабаш, сельский дом культуры вместимостью 400 мест в с.Байлянгар. Обеспеченность данными объектами составляет 269% от нормативного уровня.

В настоящее время в поселении функционирует одна сельская библиотека – в с.Байлянгар (в здании сельского дома культуры) мощностью книжного фонда 10,0 тыс. экземпляров. Обеспеченность населения библиотеками составляет 117% от нормативной потребности.

Здание сельского клуба в д.Нурмабаш находится в аварийном состоянии. Здание сельского дома культуры в с.Байлянгар находится в ветхом состоянии, требующее капитального ремонта.

Спортивные учреждения

Нормативная потребность населения сельского поселения в спортивных залах общего пользования составляет 398 кв.м площади пола. В Байлянгарском сельском поселении при средней школе с.Байлянгар имеется спортивный зал площадью 266 кв.м, при сельском доме культуры в с.Байлянгар имеется спортивный зал площадью 269 кв.м, в аварийном состоянии. Обеспеченность населения поселения спортивными залами составляет 134%.

Плоскостные спортивные сооружения

В Байлянгарском сельском поселении находится хоккейная коробка площадью 750 кв.м, спортивная мини-футбольная площадка на территории средней общеобразовательной школы площадью 1692 кв.м. и спортивная площадка площадью 5175 кв.м.  Площадь плоскостных сооружений соответствует 348% от нормативной потребности.

Предприятия торговли

Общая торговая площадь существующих магазинов Байлянгарского сельского поселения составляет 76 кв.м (в с.Байлянгар – 63 кв.м, в д.Саз-Тамак – 13 кв.м) Торговая площадь магазинов всего сельского поселения соответствует 22% от нормативной потребности.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

В Байлянгарском сельском поселении отсутствуют отделения банков. Функционирует одно отделение связи «Почта России» (в здании сельского дома культуры) в с.Байлянгар.

Предприятия бытового обслуживания

На сегодняшний день предприятия бытового обслуживания в Байлянгарском сельском поселении отсутствуют.

Полиция

В Байлянгарском сельском поселении отсутствуют объекты охраны общественного правопорядка.

Объекты культового назначения

В с.Байлянгар, д.Нурмабаш и д.Саз-Тамак находятся мечети.

Объекты административно-делового назначения

В с.Байлянгар находится Исполнительный комитет Байлянгарского сельского поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан (Сельсовет) в сельском доме культуры.

Потребность существующего населения Байлянгарского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров №1071 от 27.12.2013г.) и другими отраслевыми нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.8.1.

Таблица 3.8.1

Обеспеченность населения Байлянгарского сельского поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан объектами социального и культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 85% детей в возрасте 1-6 лет | 68 | 58 | 85 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 100% детей 7-17 лет | 131 | 160 | 122 |
| 3 | Организации дополнительного образования детей | место | 120% от школьников | 157 | отсутствуют | 0 |
| 4 | Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | 15 | отсутствуют | 0* |
| 5 | Лечебно-профилактические медицинские организации | посещ./см. | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 21 | 15 | 73 |
| 6 | Станции скорой помощи | автомобиль | 1 автомобиль на 10 000 чел. | 1 | отсутствуют | 0* |
| 7 | Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | отсутствуют | 0 |
| 8 | Спортзалы общего пользования | кв.м площади пола | 350 кв.м на 1000 чел. | 398 | 535 | 134 |
| 9 | Плоскостные сооружения | кв.м | 1949,4 кв.м на 1000 чел. | 2218 | 7716 | 348 |
| 10 | Бассейны | кв.м зерк.в. | 75 кв.м на 1000 чел. | 85 | отсутствуют | 0* |
| 11 | Клубы, дома культуры | место | 150 мест на 1000 чел. | 171 | 460 | 269 |
| 12 | Библиотеки | тыс.экз-ов | 7,5 тыс.экз. на 1000 чел. | 8,5 | 10,0 | 117 |
| 13 | Магазины | кв.м торг.пл. | 300 кв.м на 1000 чел. | 341 | 76 | 22 |
| 14 | Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | 46 | отсутствуют | 0 |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 7 раб.мест на 1000 чел. | 8 | отсутствуют | 0 |
| 16 | Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей | 1 | 1 | 100 |
| 17 | Отделения банков | объект | 0,5 объекта на 1000 жителей | 1 | отсутствуют | 0 |
| 18 | Полиция | объект | 1 объект на сельское поселение | 1 | отсутствуют | 0 |
| 19 | Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | 1 | отсутствуют | 0 |

*больницы, станции скорой медицинской помощи и бассейны имеют районный уровень обслуживания, обеспеченность рассчитывается на население района в целом.

  - Кладбища

В Байлянгарском сельском поселении имеется четыре действующих кладбищ общей площадью 11,3432 га:

- кладбище площадью 2,1293 га на земельном участке с кадастровым номером 16:23:160501:179 (категория земельного участка – «земли населенных пунктов») в д.Нурмабаш. Заполненность кладбища – 50%. Свободные территории кладбища составляют 1,0 га;

- кладбище площадью 5,3091 га на земельном участке с кадастровым номером 16:23:160201:4 (категория земельного участка – «земли населенных пунктов») в с.Байлянгар. Заполненность кладбища – 60%.  Свободные территории кладбища составляют 2,1 га;

- кладбище площадью 0,6690 га на земельном участке с кадастровым номером 16:23:160301:35 (категория земельного участка – «земли населенных пунктов») в д.Саз-Тамак. Заполненность кладбища – 70%.  Свободные территории кладбища составляют 0,2 га;

- кладбище площадью 3,1268 га на земельном участке с кадастровым номером 16:23:160301:34 (категория земельного участка – «земли населенных пунктов») в д.Саз-Тамак. Заполненность кладбища – 60%.  Свободные территории кладбища составляют 1,2 га.

На территории поселения отсутствуют недействующие кладбища.

Общая площадь незаполненных территорий всех действующих кладбищ сельского поселения составляет 4,5 га.

Потребность существующего населения Байлянгарского сельского поселения в территориях кладбищ рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми Сводом правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (0,24 га на 1000 человек).

Таким образом, нормативная потребность населения сельского поселения в кладбищах традиционного захоронения составляет 0,27 га. Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения составляет 1648% от нормативной потребности населения.

  - Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

Гидрографическую сеть Байлянгарского сельского поселения образует река Нурминка и река Ошторма с вотоками. Гидрографическую сеть поселения дополняют различные водоемы и природные выходы подземных вод. Самым крупным является водоем к юго-западу от д.Саз-Тамак, площадью 8,6627 га. На территории Байлянгарского сельского поселения находится большое количество неблагоустроенных родников.

На территории Байлянгарского сельского поселения располагается благоустроенный тематический парк с целью проведения Сабантуя на территории с.Байлянгар и возле д.Саз-Тамак, на территории д.Нурмабаш располагается благоустроенный сквер.

Рекреационные ресурсы Байлянгарского сельского поселения представлены защитными лесами, которые используются для отдыха местным населением (сбор и заготовка лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, ведение охотничьего хозяйства). Имеются также площади земель сельхозназначения, покрытые древесно-кустарниковой растительностью, луга и пастбища, обладающие природно-рекреационными свойствами.

  - Историко-культурное наследие

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории Байлянгарского сельского поселения находится объект культурного наследия – «Памятник Великой Отечественной Войны и воинам интернационалистам Афганцам» в с.Байлянгар, «Памятник Великой Отечественной Войны» в д.Нурмабаш.

  - Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортная структура Байлянгарского сельского поселения является частью транспортной структуры Кукморского муниципального района, которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным и железнодорожным транспортом.

Автомобильные дороги общего пользования

По форме собственности существующие автомобильные дороги общего пользования Байлянгарского сельского поселения представлены дорогами регионального или межмуниципального и местного значения.

Автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения являются:

автомобильная дорога категории III «Кукмор-Шемордан», проходит через д.Нурмобаш, с.Байлянгар и д.Саз-Тамак протяженностью 7,9 км с асфальтобетонным покрытием;

автомобильная дорога категории V «Янцобино-Иске-Юрт» проходит в северо-восточной части сельского поселения, не затрагивая населенные пункты, протяженностью 1,1 км с асфальтобетонным покрытием.

Автомобильными дорогами местного значения являются:

- автомобильная дорога V категории «подъезд к деревне Нурмабаш», подходит к северо-восточной части д.Нурмабаш протяженностью 0,2 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога V категории «Подъезд к поселку ж/д разъезда Саз-Тамак», подходит к северной части п.ж\д разъезда Саз-Тамак протяженностью 0,4 км с грунтовым покрытием;

- автомобильная дорога V категории «Подъезд к деревне Саз-Тамак», подходит к западной части д.Саз-Тамак протяженностью 0,4 км с переходным покрытием;

- автомобильная дорога V категории «Подъезд к ГТС д.Саз-Тамак», подходит к ГТС у д.Саз-Тамак протяженностью 0,09 км с переходным типом покрытия;

- автомобильная дорога V категории «Подъезд к зернохранилищу Кукморского Аграрного колледжа», подходит к зернохранилищу у д.Нурмабаш протяженностью 0,4 км с переходным типом покрытия;

- автомобильная дорога V категории «Подъезд к остановочной платформе 915 км», подходит к остановочной платформе в южной части поселения протяженностью 1,0 км с переходным типом покрытия;

- автомобильная дорога V категории «Подъезд к д.Саз-Тамак», подходит к восточной части д.Саз-Тамак протяженность 0,7 км с переходным покрытием;

- автомобильная дорога V категории «Подъезд к д. Саз-Тамак», подходит к восточной части д.Саз-Тамак протяженностью 0,1 км с переходным покрытием;

- автомобильная дорога V категории «Подъезд к селу Байлянгар», подходит к южной части с.Байлянгар протяженностью 0,1 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога V категории «Подъезд к деревне Саз-Тамак», подходит к южной части д.Саз-Тамак протяженностью 0,005 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога V категории «Подъезд к КФХ Саттаров», подходит к КФХ у с.Байлянгар протяженностью 0,2 км с грунтовым покрытием;

- автомобильная дорога V категории «Подъезд к ИП Самигуллин», подходит к КФХ у с.Байлянгар протяженностью 0,2 км с грунтовым видом покрытия;

- автомобильная дорога V категории «Подъезд к КФХ Вафина», подходит к КФХ у с.Байлянгар протяженностью 0,5 км с грунтовым видом покрытия;

- автомобильная дорога V категории «Подъезд к КТП 72010», подходит к КТП у с.Байлянгар протяженностью 0,2 км с грунтовым видом покрытия;

- автомобильная дорога V категории «Подъезд к селу Байлянгар», подходит к восточной части с.Байлянгар протяженностью 0,1 км с переходным покрытием.

Перечень и протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения в границах Байлянгарского сельского поселения представлен в таблице 3.12.1.

Таблица 3.12.1

Перечень автомобильных дорог в границах Байлянгарского сельского поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность (в границах поселения), км | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальтобетонное | переходное | Грунтовое |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | «Кукмор-Шемордан» | 7,9 | 7,9 | - | - |
| 2 | «Янцобино-Иске-Юрт» | 1,1 | 1,1 | - | - |
| Всего: |  | 9,0 | 9,0 | - | - |
| Автомобильные дороги местного значения (за исключением улично-дорожной сети населенных пунктов) |  |  |  |  |  |
| 1 | «Подъезд к деревне Нурмабаш» | 0,2 | 0,2 | - | - |
| 2 | «Подъезд к поселку ж/д разъезда Саз-Тамак» | 0,4 | - | - | 0,4 |
| 3 | «Подъезд к деревне Саз-Тамак» | 0,4 | - | 0,4 | - |
| 4 | «Подъезд к ГТС д.Саз-Тамак» | 0,09 | - | 0,09 | - |
| 6 | «Подъезд к зернохранилищу Кукморского Аграрного колледжа» | 0,4 | - | 0,4 | - |
| 7 | «Подъезд к остановочной платформе 915 км» | 1,0 | - | 1,0 | - |
| 8 | «Подъезд к д.Саз-Тамак» | 0,7 | - | 0,7 | - |
| 9 | «Подъезд к д. Саз-Тамак» | 0,1 | - | 0,1 | - |
| 10 | «Подъезд к селу Байлянгар» | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 11 | «Подъезд к деревне Саз-Тамак» | 0,005 | 0,005 | - | - |
| 12 | «Подъезд к КФХ Саттаров» | 0,2 | - | - | 0,2 |
| 13 | «Подъезд к ИП Самигуллин» | 0,2 | - | - | 0,2 |
| 14 | «Подъезд к КФХ Вафина» | 0,5 | - | - | 0,5 |
| 15 | «Подъезд к КТП 72010» | 0,2 | - | - | 0,2 |
| 16 | «Подъезд к селу Байлянгар» | 0,1 | - | 0,1 | - |
| Всего |  | 4,5 | 0,3 | 2,7 | 1,5 |
| ИТОГО |  | 13,5 | 9,3 | 2,7 | 1,5 |

Искусственные сооружения

На территории Байлянгарского сельского поселения имеется пять искусственных сооружений - мостовые переходы в с.Байлянгар, д.Нурмабаш, д.Саз-Тамак.

Железнодорожный транспорт

В Южной части сельского поселения через поселок железнодорожного разъезда Саз-Тамак и расположенной в данном населенном пункте железнодорожной станции проходит участок «Казань-Агрыз» Горьковской железной дороги общего пользования протяженностью 9,8 км с преимущественно пассажирским движением. Также на территории поселения находится железнодорожная станция «915 платформа», расположенная к югу от с.Байлянгар.

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт – специфический узкоспециализированный вид транспорта, осуществляющий передачу (перекачку) по трубопроводам жидких, газообразных или твердых полупродуктов. В Байлянгарском сельском поселении магистральные трубопроводы отсутствуют.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

Автомобильные дороги, расположенные в границах населенных пунктов, делятся на главную улицу и улицу в жилой застройке. Главная улица осуществляет связь жилых территорий с общественным центром. Улица в жилой застройке осуществляет связь внутри жилых территорий с главной улицей.

Недостатками улично-дорожной является неудовлетворительное состояние покрытия проезжей части главных и второстепенных улиц.

Информация об улично-дорожной сети населенных пунктов представлена в таблице 3.12.2.

Таблица 3.12.2

Характеристика состояния улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Байлянгарского сельского поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Название улиц | Протяженность, км | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто- бетонное покрытие, км | переходное покрытие, км | грунтовое покрытие, км |
| 1 | с.Байлянгар |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Советская | 2,5 | - | 2,5 | - |
| 1.2 | ул. Ф. Загидуллина | 2,0 | - | 1,5 | 0,5 |
| 1.3 | ул. Г. Тукая | 1,0 | - | 1,0 | - |
| 1.4 | ул. Гагарина | 0,4 | - | 0,4 | - |
| 1.5 | ул. Школьная | 0,5 | 0,2 | 0,3 | - |
| 1.6 | ул. Молодежная | 0,5 | - | - | 0,5 |
| Всего по с. Байлягар |  | 6,9 | 0,2 | 5,7 | 1,0 |
| 2 | д.Нурмабаш |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. Вахитова | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| 2.2 | ул. Х. Такташа | 1,0 | - | 0,5 | 0,5 |
| Всего по д. Нурмабаш |  | 2,3 | 0,5 | 1,0 | 0,8 |
| 3 | д.Саз-Тамак |  |  |  |  |
| 3.1 | ул. Ленина | 2,0 | 1,7 | 0,3 | - |
| 3.2 | ул. Мийская | 0,5 | - | 0,5 | - |
| Всего по д. Саз-Тамак |  | 2,5 | 1,7 | 0,8 | - |
| 4 | п. ж\д разъезда Саз-Тамак |  |  |  |  |
| 4.1 | ул. Вокзальная | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Всего по п. ж\д разъезда Саз-Тамак |  | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Всего по поселению |  | 11,8 | 2,4 | 7,5 | 1,9 |

Недостатком улично-дорожной сети является неудовлетворительное состояние покрытия проезжей части основных и вспомогательных улиц. Анализ существующего транспортного каркаса выявил ряд проблем, требующих решения. Учитывая тот факт, что население Байлянгарского сельского поселения пользуется услугами медицинских организаций, объектов культуры и искусства, образования, специализированными предприятиями торговли и бытового обслуживания используя личный и общественный транспорт, необходимо улучшение качества дорог за границами и в границах населенных пунктов.

  - Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Байлянгарского сельского поселения являются подземные воды. Население пользуется водой как из артезианских скважин, так и из родников.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Байлянгарского сельского поселения представлены в таблице 3.13.1.

Таблица 3.13.1

Характеристика сооружений системы водоснабжения Байлянгарского сельского поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименования населенных пунктов, входящих в состав поселения | Количество скважин, единиц | Количество башен, единиц | Мощность водозабора м³/сут | Размер первого пояса зоны санитарной охраны, м. | Протяженность водопроводных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Байлянгарское СП | 8 | 8 | - | - | 13,9 |
| 2 | с.Байлянгар | 4 | 4 | 156,0 | 30х30 | 8,2 |
| 3 | д.Нурмабаш | 2 | 2 | 156,0 | 30х30 | 2,1 |
| 4 | д.Саз-Тамак | 2 | 2 | 156,0 | 30х30 | 3,6 |

Забор воды осуществляется скважинами. Насосная станция 1 подъема совмещена с водоприемными сооружениями, устье скважин закрыто павильоном. Очистные сооружения, узел учета воды отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода. Первый пояс зоны санитарной охраны источников водоснабжения принят в радиусе 30м от водозаборных скважин.

Вода по химическому составу гидрокарбонатная магниево-кальциевая и соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». В с.Байлянгар три скважины и две в д.Саз-Тамак не соответствуют требованиям СанПин.

Система водоснабжения принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.  Водопроводные сети проложены из полиэтиленовых труб диаметром 63-110мм, оборудованы пожарными гидрантами. Водонапорная башня регулирует водопотребление населенного пункта, создает необходимый напор в сети, а также хранит 10-ти минутный противопожарный запас воды.

В летний период на отдаленных участках водопроводной сети наблюдается дефицит воды, обусловленный значительным увеличением расхода воды населением на полив приусадебных участков. Часть жилых домов данных населенных пунктов используется под проживание лишь в летний период в качестве дач. Уменьшение дефицита воды осуществляется путем ввода лимита на водопользование.

Канализация

В Байлянгарском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Население пользуется септиками или выгребными ямами, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Санитарная очистка территории

В данном разделе рассматриваются вопросы по организации, сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов, а также уборке поселковых территорий.

Вопросы охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, выявление источников вредного воздействия, удаление, обезвреживание неутилизируемых промышленных отходов рассматриваются в разделе «Охрана окружающей среды».

Существующая застройка является источником образования твердых коммунальных отходов. Их условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го классов опасности.

На территории Байлянгарского сельского поселения контейнеры для складирования ТКО отсутствуют. Население населенных пунктов сельского поселения перегружает мусор из личных домовых сборников непосредственно в приемный бункер мусоровозного транспорта (система «мешочного» сбора ТКО).

Коммунальные отходы из Байлянгарского сельского поселения вывозятся на полигон ТКО в г. Кукмор. Договор на вывоз ТКО у поселения заключен с ООО «Экосети 116». Свалок на территории поселения не имеется.

На территории поселения находятся три сибиреязвенных скотомогильника, одна биотермическая яма.

Теплоснабжение

В настоящее время отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Общественные и административно-деловые учреждения Байлянгарского сельского поселения используют собственные источники тепла.

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Байлянгарского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через распределительные газопроводы и автоматизированную газораспределительную станцию (АГРС).

Природный газ в населенные пункты Байлянгарского сельского поселения подается от АГРС «Кукморская-1» по межпоселковым газопроводам высокого давления до газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

Таблица 3.13.2

Характеристики существующих пунктов редуцирования газа, расположенных на территории Байлянгарского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Производительность, тыс. куб. м/час | Давление газа на входе/давление газа на выходе (для ГРС, ГРП) | Фактическое использование объекта, % | Размер санитарно-защитной зоны, м | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП с.Байлянгар | 3030 | 6/300 мм в.ст | 100 | - | 10 |
| 2 | ШРП д.Саз-Тамак | 2150 | 6/300 | 100 | - | 10 |
| 3 | ШРП с.Байлянгар | 300 | 6/300 | 100 | - | 10 |
| 4 | ШРП д.Нурмабаш | 900 | 6/300 | 100 | - | 10 |

Согласно данным, предоставленным главой сельского поселения по территории сельского поселения проходят газопроводы высокого давления протяженностью 10 км.

Характеристики потребления газа, представлены в таблице 3.13.3.

Таблица 3.13.3

Информация о потреблении газа в Байлянгарском сельском поселении

| № п/п | Потребители газа | Расход газа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (м3/год) | (м3/час) |
| 1 | Коммунально-бытовые нужды населения | 1233680 | 243 |
| 2 | Отопление от местных генераторов | - | - |
| 3 | Коммунально-бытовые нужды предприятий бытового обслуживания | 28495 | 6 |
| 4 | Централизованное теплоснабжение, горячее водоснабжение, вентиляция жилищно-коммунального сектора и общественной застройки | - | - |

Электроснабжение

Электроснабжение Байлянгарского сельского поселения осуществляется от высоковольтной подстанции, представленной в таблице 3.13.4.

Таблица 3.13.4

Информация об электрических подстанциях

| № п/п | Месторасположение подстанции электрических сетей | Диспетчерский номер подстанции электрических сетей | Напряжение подстанции электрических сетей, кВ | Номинальная мощность трансформаторов, МВА | Резерв мощности центров питания подстанции электрических сетей, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Респ. Татарстан, р-н. Кукморский, с.Сардек | 72 ПС 110/10 Сардек | 110 | 2х6,3 | 2444,9 |

На территории Байлянгарского сельского поселения расположено 12 действующих трансформаторных подстанций, таблица 3.13.5.

Таблица 3.13.5

Характеристики трансформаторных подстанций, расположенных на территории Байлянгарского сельского поселения

| № п/п | Диспетчерский номер комплектной трансформаторной подстанции | Напряжение, кВ | Мощность комплектной трансформаторной подстанции, кВА | Резерв мощности комплектной трансформаторной подстанции, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Байлянгар |  |  |  |
| 1.1 | КТП 72012 | 10/0,4 | 1х100 | 35 |
| 1.2 | КТП 72263 | 10/0,4 | 1х250 | 63 |
| 1.3 | КТП 72267 | 10/0,4 | 1х100 | 34 |
| 1.4 | КТП 72264 | 10/0,4 | 1х100 | 65 |
| 1.5 | КТП 72355 | 10/0,4 | 1х100 | 48 |
| 1.6 | КТП 72011 | 10/0,4 | 1х100 | 28 |
| 1.7 | СТП 72312 | 10/0,4 | 1х25 | 16 |
| 1.8 | СТП 72451 | 10/0,4 | 1х25 | 12 |
| 2 | д.Нурмабаш |  |  |  |
| 2.1 | КТП 72013 | 10/0,4 | 1х160 | 0 |
| 2.2 | КТП 72268 | 10/0,4 | 1х250 | 0 |
| 3 | д.Саз-Тамак |  |  |  |
| 3.1 | КТП 72015 | 10/0,4 | 1х160 | 0 |
| 3.2 | КТП 72463 | 10/0,4 | 1х160 | 0 |

На территории поселения отсутствуют недействующие трансформаторные подстанции.

Электроснабжение комплектных трансформаторных подстанций населённых пунктов выполнено воздушными линиями ВЛ-10 кВ Ф.05 «Сардек» и ВЛ-110 кВ «Сардек – Кукмор».

Тип опор железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Замена опор не требуется. Все линии передач электроэнергии взаиморезервируемые.

Существующий тип схемного решения электросетей - кольцевая и радиальная. Данные схемы обеспечивают категорию электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует сильных преобразований.

Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

Для защиты высоковольтного оборудования на подстанциях установлены различные виды защит и автоматики: на силовых трансформаторах: газовая защита, дифференциальная токовая защита, максимальная токовая защита, защита от перегрева и перегруза, защита от понижения уровня масла, защита от исчезновения напряжения.

Слаботочные сети

В настоящее время телефонизация Байлянгарского сельского поселения осуществляется от следующей телефонной станции, расположенной в с.Байлянгар.

Таблица 3.13.6

Характеристика автоматических телефонных станций, расположенных на территории Байлянгарского сельского поселения

| № п/п | Наименование (тип) | Месторасположение | Эксплуатирующая организация | Используемая емкость, количество номеров | Проектная емкость, количество номеров | Скорость передачи данных, Гбит/с | Год установки | Процент износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АТС Байлянгар | с.Байлянгар | ПАО «Таттелеком» | 224 | 256 | 1 | 2005 | 40 |

Так же на территории сельского поселения располагается базовая станция сотовой связи.

Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания. Линейное хозяйство – кабельно-воздушное, выполнено кабелями в траншее и в кабельной канализации, и по воздуху на опорах. В усадебной застройке принят один телефон на одно домовладение.

Телефонные станции обеспечивают междугородние связи со всей территорией России, а также международные переговоры, включая страны СНГ. Междугородная связь организована волоконно-оптической линией передач. По Республике Татарстан организовано физическое кольцо, которое позволяет использовать достаточное количество каналов. Для абонентов предоставляется выбор 9 операторов междугородной и международной связи.

Согласно представленным данным ПАО «Таттелеком» замена и новое строительство слаботочных сетей не планируется. Характеристики сетей связи представлены в таблице 3.13.7.

Таблица 3.13.7

Характеристики линий электросвязи, расположенных на территории Байлянгарского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Эксплуатирующая организация | Вид линейно-кабельного сооружения связи | Типы линий связи | Протяженность, км | Размер охранной зоны, м | Год строительства | Процент износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВПТС Байлянгар | ПАО «Таттелеком» | подземный | медная, волоконно-оптическая | 29,14 | 2 | 2005 | 40 |

  - Инженерная подготовка территории

Анализ и оценка природных условий

Климатическая характеристика территории Байлянгарского сельского поселения составлена с использованием данных «Схемы территориального планирования Республики Татарстан». Годовое количество осадков в среднем составляет 480-527 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в теплое время года, в период вегетации растений. Средняя скорость ветра составляет 4,2 м/сек. В среднегодовом разрезе преобладают ветры южного, юго-западного, западного и направлений.

Застроенные территории Байлянгарского поселения не включены в Перечень участков застроенных территорий муниципальных районов Республики Татарстан и г.Казани, подверженных активному влиянию экзогенных геологических процессов.

Перечень является приложением к геологическому заданию на проведение работ по объекту: «Ведение мониторинга опасных экзогенных геологических процессов на территории Республики Татарстан на территориальном уровне», которые реализуются в рамках подпрограммы «Государственное управление в сфере недропользования на 2014-2021 годы» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 №1083.

Эрозионная деятельность

Для притоков реки Нурминка характерна небольшая склоновая линейная эрозия, местами наблюдаются процессы осыпания склонов.

В настоящее время большинство оврагов задерновано и активно развивающихся оврагов в сельском поселении нет.

Сейсмическая опасность

Территория Байлянгарского сельского поселения, как и всего Кукморского муниципального района расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно-Европейской платформы и приходится на центральную часть Северо-Татарского свода.

Согласно карте В (В – степень сейсмической опасности, равная 5%) СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81» территория Кукморского муниципального района относится к зоне с интенсивностью землетрясений 5 баллов по шкале MSK-64, согласно карте С (1%) общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-2015 территория муниципального района относится к зоне с интенсивностью землетрясений 6 баллов.

Зоны возможного затопления (подтопления)

Населенные пункты Байлянгарского сельского поселения не включены в «Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период», утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р (с изменениями от 16.02.2019 №301-р).

Наблюдения за гидрологическим режимом не ведутся, зона затопления для рек не установлена.

Мелиорируемые земли

Согласно «Перечню особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий», утвержденному Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан №3056-р от 23.12.2016, на территории Байлянгарского сельского поселения особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья отсутствуют.

Категория опасности природных процессов

Целесообразность освоения территории под новое строительство предварительно определяется, путем определения категории опасности природных процессов, которым подвержено поселение муниципального района Республики Татарстан, согласно таблице 5.1 СП 115.13330 «СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий». Территория, подверженная эрозии, составляет около 1% территории, процессы землетрясения относятся к категории «опасные». На следующем этапе проводится выявление обобщенной категории опасности природных процессов методом ранжирования. Для этого каждой категории опасности присваивается соответствующий ранг в соответствии с таблицей 3.14.1.

Таблица 3.14.1

Ранжирование категорий опасности природных процессов

| Категория опасности природного процесса | Чрезвычайно опасные (катастрофические) | Весьма опасные | Опасные | Умеренно опасные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ранг | 4 | 3 | 2 | 1 |

Степень опасности воздействия природных процессов на территорию сельского поселения в зависимости от площади пораженной территории и интенсивности (для землетрясений) приведена в таблице 3.14.2.

Таблица 3.14.2

Оценка опасности природных процессов

|  | Опасные природные процессы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сейсмичность | Подтопление | Эрозионные процессы | Биогенные грунты |
| Ранг | 2 | 0 | 1 | 0 |

При возведении объектов капитального строительства обязательно проведение инженерно-геологических изысканий с целью оценки геологических условий территории и выявления неблагоприятных участков.

- НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БАЙЛЯНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2040 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

  - Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.

Прогноз численности населения сельских поселений Кукморского муниципального района выполнялся с учетом прогноза общей численности населения района, предоставленного Министерством экономики Республики Татарстан.

Прогноз численности населения Байлянгарского сельского поселения выполнялся в рамках генерального плана. Прогноз численности населения каждого из населенных пунктов в составе Байлянгарского сельского поселения выполнен методом экстраполяции, на основе сведений о динамике численности всего населения, основных возрастных групп, детей и подростков с 2013 по 2020 года, а также о количестве родившихся, умерших, прибывших и выбывших за год, предоставленных Исполнительным комитетом Байлянгарского сельского поселения.

Согласно демографическому прогнозу, численность наличного населения Байлянгарского сельского поселения на первую очередь реализации генерального плана (2025г.) составит 1141 человек, в том числе постоянное население – 1141 человек.

Численность наличного населения Байлянгарского сельского поселения на расчетный срок реализации генерального плана (2040г.) составит 1164 человека, в том числе постоянное население – 1164 человека. В связи с планируемой на расчетный срок ликвидацией поселка ж\д разъезда Саз-Тамак прогноз численности населения не производился.

Таблица 4.1.1

Прогноз численности населения Байлянгарского сельского поселения, человек

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Первая очередь |  | Расчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянное население | Население, строящее второе жилье | Постоянное население | Население, строящее второе жилье |
| 1 | с.Байлянгар | 722 | - | 733 | - |
| 2 | д.Нурмабаш | 113 | - | 117 | - |
| 3 | д.Саз-Тамак | 306 | - | 314 | - |
| 4 | п. ж\д разъезда Саз-Тамак | - | - | - | - |
| Всего по поселению |  | 1141 | - | 1164 | - |

Таблица 4.1.2

Прогнозная численность детей и подростков в

Байлянгарском сельском поселении, человек

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Первая очередь |  |  | Расчетный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В возрасте 1-6 лет | В возрасте 7-15 лет | В возрасте 16-17 лет | В возрасте 1-6 лет | В возрасте 7-15 лет | В возрасте 16-17 лет |
| 1 | с.Байлянгар | 60 | 66 | 22 | 64 | 68 | 25 |
| 2 | д.Нурмабаш | 5 | 9 | 2 | 6 | 10 | 3 |
| 3 | д.Саз-Тамак | 20 | 26 | 15 | 22 | 27 | 17 |
| 4 | п. ж\д разъезда Саз-Тамак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению |  | 85 | 101 | 39 | 92 | 105 | 45 |

  - Экономическое развитие

При определении направления развития Байлянгарского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Кукморского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015г. №40-ЗРТ
была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года». Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 сентября 2015г. №707 был утвержден «План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

В рамках утвержденной Стратегии Кукморский муниципальный район, входящий в состав Казанской агломерации, является территорией реализации программы «Управление отходами в Казанской экономической зоне».

  - Развитие промышленного производства

Генеральным планом Байлянгарского сельского поселения на первую очередь предусмотрена ликвидация недействующего частного производства в д.Саз-Тамак и последующая рекультивация территории под озеленение специального назначения.

  - Развитие агропромышленного комплекса

Генеральным планом Байлянгарского сельского поселения не предусмотрены мероприятия для развития агропромышленного комплекса.

Таблица 4.3.1

Перечень мероприятий по развитию промышленного производства на территории

Байлянгарского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2025 г.) |  | Расчет- ный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Саз-Тамак | Недействующее частное производство | Ликвидация объекта с рекультивацией территории под озеленение специального назначения (1,3462 га) | га | 1,3462 | - | + |  | - | Генеральный план Байлянгарского СП |

  - Развитие лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Байлянгарского сельского поселения, Схемой территориального планирования Кукморского муниципального района и иными программами, и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

  - Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда, динамику и структуру жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Расчет объемов нового жилищного строительства для постоянного населения выполнен на основании прогнозной численности населения и прогнозной жилищной обеспеченности (количества квадратных метров площади жилья на человека).

Согласно Схеме территориального планирования Республики Татарстан, в Кукморском муниципальном районе расчетный показатель обеспеченности общей площадью жилья к 2020 г. должен составить 30,7 кв.м/чел., к 2035 г. – 39,8 кв.м/чел. Поскольку все основные проектные решения генерального плана запланированы на первую очередь – до 2025 года и расчетный срок с 2026 года до 2040 года, на эти даты приняты несколько большие расчетные показатели жилищной обеспеченности, на первую очередь – 32,5 кв.м/чел., на расчетный срок – 41,6 кв.м/чел.

Для расчетов в генеральном плане показатель средней площади одного индивидуального дома принимался равным 120 кв.м, площадь одного участка – 0,10 га.

Исходя из вышесказанного, за период реализации генерального плана для с.Байлянгар потребуется около 9,5 га территории (95 участков) под новое индивидуальное жилищное строительство для постоянного населения, в д.Нурмабаш – 1,6 га территории (16 участков), в д.Саз-Тамак – 4,1 га территории (41 участок).

В связи с ограниченным количеством свободных территорий под развитие нового жилищного строительства внутри современной границы с.Байлянгар, д.Нурмабаш, д.Саз-Тамак, а также в связи с расположением данных населенных пунктов в санитарно-защитных зонах сибиреязвенных скотомогильников, биотермической ямы, генеральным планом новое жилищное строительство не предусмотрено.

Замена ветхого жилья будет осуществляться силами застройщиков, в т.ч. с использованием различных схем финансирования (средства застройщиков, ипотека, в.т.ч. социальная ипотека, субсидии льготным категориям застройщиков, программы по закреплению на селе молодых специалистов и т.д.).

Таблица 4.6.1

Прогнозный объем развития жилищной инфраструктуры на территории Байлянгарского сельского поселения

| № п/п | Вид застройки | Существующее положение | Первая очередь (до 2025 г.) |  | Расчетный срок (2026 – 2040 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилья, тыс.кв.м | Общая площадь жилья, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м | Общая площадь жилья, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м |
| 1 | с.Байлянгар |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - для постоянного населения | 19,4 | 19,4 | - | 19,4 | - |
| 1.2 | - для населения, строящего второе жилье | - | - | - | - | - |
| Всего по с.Байлянгар |  | 19,4 | 19,4 | - | 19,4 | - |
| 2 | д.Нурмабаш |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - для постоянного населения | 3,1 | 3,1 | - | 3,1 | - |
| 2.2 | - для населения, строящего второе жилье | - | - | - | - | - |
| Всего по д.Нурмабаш |  | 3,1 | 3,1 | - | 3,1 | - |
| 3 | д.Саз-Тамак |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - для постоянного населения | 8,4 | 8,4 | - | 8,4 | - |
| 3.2 | - для населения, строящего второе жилье | - | - | - | - | - |
| Всего по д.Саз-Тамак: |  | 8,4 | 8,4 | - | 8,4 | - |
| 4 | п. ж\д разъезда Саз-Тамак |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - для постоянного населения | 0,2 | - | - | - | - |
| 4.2 | - для населения, строящего второе жилье | - | - | - | - | - |
| Всего по п. ж\д разъезда Саз-Тамак |  | 0,2 | - | - | - | - |
| Всего по поселению: |  | 31,1 | 30,9 | - | 30,9 | - |

  - Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Байлянгарского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в объектах обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Мероприятия по размещению объектов обслуживания в Байлянгарском сельском поселении определены с учетом мероприятий схемы территориального планирования Кукморского муниципального района, Стратегии социально-экономического развития Кукморского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 4.7.1.

Генеральным планом на первую очередь в с.Байлянгар предусмотрено строительство общественного центра, в составе которого планируется разместить предприятие торговли, предприятия бытового обслуживания, общественного питания и отделение банка.

Образовательные организации

Согласно расчету, потребность в детских дошкольных организациях и общеобразовательных школах к 2025 г. для населения составит 72 и 140 мест соответственно, к 2040 г. – 78 и 150 мест соответственно.

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено:

- Реконструкция детского сада в с.Байлянгар с увеличением мощности за счет строительства пристройки к основному зданию на 20 мест, а также ремонт канализационной системы;

- Капитальный ремонт средней школы в с.Байлянгар.

Организации дополнительного образования детей

Нормативная потребность населения Байлянгарского сельского поселения в организациях дополнительного образования детей на первую очередь реализации генерального плана составит 168 мест, на расчетный срок - 180 мест.

Генеральным планом Байлянгарского сельского поселения предлагается организация кружков детского творчества на базе действующей школы с.Байлянгар и сельского дома культуры общей мощностью 168 мест на первую очередь и 12 мест на расчетный срок.

Лечебно-профилактические медицинские организации

Генеральным планом Байлянгарского сельского поселения на первую очередь срока реализации предусмотрено:

- капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта с.Байлянгар;

- новое строительство фельдшерско-акушерского пункта д.Саз-Тамак мощностью 6 посещений в смену.

Культурно - досуговые учреждения

Генеральным планом на первую очередь срока реализации предусмотрен капитальный ремонт Нурмабашского сельского клуба д.Нурмабаш.

На расчетный срок по данным исполнительного комитета предусмотрено строительство сельского клуба в д.Саз-Тамак мощностью 80 мест.

- Спортивные учреждения

Нормативная потребность населения Байлянгарского сельского поселения в спортивных залах общего пользования на первую очередь реализации генерального плана составит 399 кв.м, на расчетный срок - 407 кв.м.

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено:

- Капитальный ремонт пола спортивного зала площадью 266 кв.м, расположенного при средней школе в с.Байлянгар;

- Капитальный ремонт спортивного зала площадью 269 кв.м, расположенного в сельском доме культуры в с.Байлянгар.

Плоскостные спортивные сооружения

Нормативная потребность населения Байлянгарского сельского поселения в плоскостных спортивных сооружениях на первую очередь реализации генерального плана составит 2224 кв.м, на расчетный срок – 2269 кв.м.

Генеральным планом по данным исполнительного комитета сельского поселения на первую очередь реализации предусмотрено:

- Снос по ветхости хоккейной коробки площадью 750 км в с.Байлянгар;

- Строительство многофункциональной спортивной площадки площадью 486 кв.м в с.Байлянгар на месте хоккейной коробки;

Предприятия бытового обслуживания

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено размещение предприятий бытового обслуживания мощностью 8 рабочих мест в составе проектируемого общественного центра с.Байлянгар.

Предприятия общественного питания

Генеральным планом предусмотрено размещение предприятий общественного питания мощностью 47 посадочных мест в составе проектируемого общественного центра с.Байлянгар.

Отделения банка

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено размещение отделения банка в составе проектируемого общественного центра с.Байлянгар.

Предприятия торговли

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено размещение предприятия торговли на 153 кв.м торговой площади в составе проектируемого общественного центра с.Байлянгар и предприятия торговли на 50 кв.м торговой площади в с.Байлянгар.

На расчетный срок предусмотрено размещение предприятия торговли на 70 кв.м торговой площади в д.Саз-Тамак.

Помимо этого, в д.Нурмабаш строительство магазинов не предусмотрено. В данный населенный пункт планируется организация подвоза товаров первой необходимости при помощи передвижных средств развозной торговли (автомагазины и автолавки).

Отделения связи

Действующее отделение почтовой связи в с.Байлянгар полностью удовлетворяет прогнозные потребности населения.

Общественные уборные

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено размещение общественной уборной в количестве 1-го прибора в составе проектируемого общественного центра с.Байлянгар.

Полиция

Генеральным планом на первую очередь реализации предусмотрено размещение участкового пункта полиции в составе сельского дома культуры.

Таблица 4.7.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания          Байлянгарского сельского поселения (для наличного населения)

| Наименование | Единица измерения | Норма | Существующее положение | Потребность для сельского поселения |  | Существующее сохраняемое | Потребное новое строительство |  |  | Предлагаемое новое строительство/ увеличение мощности объектов к 2040 г. | Обеспеченность к 2040г. (с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслуживания3), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь (2025г.) | Расч. срок (2040г.) |  | Первая очередь (до 2025г.) | Расч. срок (2026г.-2040г.) | Всего к 2040г. |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | место | 85% детей в возрасте 1-6 лет | 58 | 72 | 78 | 58 | 14 | 6 | 20 | 20 | 100 |
| Общеобразовательные организации | место | 100% детей в возрасте 7-17 лет | 160 | 140 | 150 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221 |
| Организации дополнительного образования детей | место | 120% от школьников | отсутствуют | 168 | 180 | 0 | 168 | 12 | 180 | 180 | 100 |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 человек | отсутствуют | 15 | 16 | 0 | 15 | 1 | 16 | 0 | 02 |
| Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 автомобиль на 10000 чел. | отсутствуют | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 02 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещение в смену | 18,15 посещений в смену на 1000 чел. | 15 | 21 | 21 | 15 | 6 | 0 | 6 | 6 | 100 |
| Спортивные залы | кв.м площади пола | 350 кв.м на 1000 чел. | 535 | 399 | 407 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341 |
| Бассейны | кв.м зерк. воды | 75 кв.м на 1000 чел. | отсутствуют | 86 | 87 | 0 | 86 | 1 | 87 | 0 | 02 |
| Плоскостные спортивные сооружения | кв.м | 1949,4 кв.м на 1000 чел. | 7716 | 2224 | 2269 | 6966 | 0 | 0 | 0 | 486 | 3361 |
| Клубы, Дома культуры | место | 150 мест на 1000 чел. | 460 | 171 | 175 | 460 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3161 |
| Библиотеки | тыс. экземпляров | 7,5 тыс. экз-в на 1000 чел. | 10,0 | 8,6 | 8,7 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171 |
| Магазины | кв.м торг.пл. | 300 кв.м на 1000 чел. | 76 | 342 | 349 | 76 | 266 | 7 | 273 | 273 | 100 |
| Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | отсутствуют | 46 | 47 | 0 | 46 | 1 | 47 | 47 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 7 раб. мест на 1000 чел. | отсутствуют | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 100 |
| Полиция | чел. | 1 объект на сельское поселение | отсутствуют | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| Отделения, филиал банка | объект | 0,5 объекта на 1000 чел. | отсутствуют | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | отсутствуют | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |

1 показатель обеспеченности более 100% связан с тем, что существующая мощность объектов превышает потребную на расчетный срок

2 поскольку больницы, СМП, бассейны имеют районный уровень обслуживания, размещение их предусматривается в районном центре муниципального района. Обеспеченность рассчитывается от населения района в целом;

3По данным таблицы 4.7.2. Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Байлянгарском сельском поселении.

Таблица 4.7.2

Перечень мероприятий по развитию объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения Байлянгарского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Байлянгар | Детский сад | Реконструкция с увеличением мощности | мест | 40 | 20 | + | - | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 2 | с.Байлянгар | Средняя общеобразовательная школа | Капитальный ремонт | мест | 160 | - | + | + | Генеральный план Байлянгарского СП |
| Организации дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Байлянгар | Кружки детского творчества при школе, сельском доме культуры | Организационное | место | - | 168 | + | - | Генеральный план Байлянгарского СП |
|  |  |  |  |  |  | 12 | - | + |  |
| Лечебно-профилактические медицинские организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Байлянгар | Фельдшерско-акушерский пункт | Капитальный ремонт | Посещений в смену | 15 | - | + | - | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 2 | д.Саз-Тамак | Фельдшерско-акушерский пункт | Новое строительство | Посещений в смену | - | 6 | + | - | Генеральный план Байлянгарского СП |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Байлянгар | Спортивный зал при средней школе | Капитальный ремонт | кв.м пола | 266 | - | + | - | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 2 | с.Байлянгар | Спортивный зал при сельском доме культуры | Капитальный ремонт | кв.м. пола | 269 | - | + | - | Генеральный план Байлянгарского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Учреждения культуры и досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Нурмабаш |  |  | Сельский клуб | Капитальный ремонт |  |  | Место | 60 |  | - | + |  |  | - | Генеральный план Байлянгарского СП |  |
| 2 | д.Саз-Тамак |  |  | Сельский клуб | Новое строительство |  |  | Место | - |  | 80 | - |  |  | + | Генеральный план Байлянгарского СП |  |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Байлянгар | Хоккейная коробка |  |  | Снос | кв.м. |  |  | 750 | - |  | + | - |  |  | Генеральный план Байлянграского СП |
| 2 |  | с.Байлянгар | Многофункциональная спортивная площадка (типовой проект) |  |  | Новое строительство | кв.м |  |  | - | 486 |  | + | - |  |  | Генеральный план Байлянгарского СП |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Байлянгар | Предприятия торговли в составе проектируемого общественного центра |  |  | Организационное | кв.м.торг. пл. |  |  | - | 153 |  | + | - |  |  | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 2 |  | с.Байлянгар | Предприятие торговли |  |  | Новое строительство | кв.м.торг.пл. |  |  | - | 50 |  | + | - |  |  | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 3 |  | д.Саз-Тамак | Предприятие торговли |  |  | Новое строительство | кв.м.торг.пл. |  |  | - | 70 |  | - | + |  |  | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 4 |  | д.Нурмабаш | Передвижное средство торговли |  |  | Организация подвоза товаров первой необходимости при помощи передвижных средств торговли | - |  |  | - | - |  | + | + |  |  | Генеральный план Байлянгарского СП |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Байлянгар | Предприятия бытового обслуживания в составе проектируемого общественного центра |  |  | Организационное | раб. мест |  |  | - | 8 |  | + | - |  |  | Генеральный план Байлянгарского СП |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Байлянгар | Предприятия общественного питания в составе проектируемого общественного центра |  |  | Организационное | посадочных мест |  |  | - | 47 |  | + | - |  |  | Генеральный план Байлянгарского СП |
| Отделение полиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Байлянгар | Участковый пункт полиции в здании сельского дома культуры |  |  | Организационный | объект |  |  | - | 1 |  | + | - |  |  | Генеральный план Байлянгарского СП |
| Отделения банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Байлянгар | Отделение банка в составе проектируемого общественного центра |  |  | Организационное | объект |  |  | - | 1 |  | + | - |  |  | Генеральный план Байлянгарского СП |
| Общественные уборные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Байлянгар | Общественные уборные в составе проектируемого общественного центра |  |  | Организационное | прибор |  |  | - | 1 |  | + | - |  |  | Генеральный план Байлянгарского СП |
| Объекты общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Байлянгар | Общественный центр |  |  | Новое строительство | объект |  |  | - | 1 |  | + | - |  |  | Генеральный план Байлянгарского СП |

  - Развитие кладбищ

При нормативе 0,24 га на 1000 жителей необходимая потребность наличного населения сельского поселения в кладбищах традиционного захоронения к 2040 г. составит 0,29 га.

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено:

закрытие части кладбища (на земельном участке с кадастровым номером 16:23:160501:179) в д.Нурмабаш площадью 2,1293 га в связи с размещением в водоохранной зоне водных объектов, площадь закрываемой части кладбища составит 0,0442 га;

закрытие части кладбища (на земельном участке с кадастровым номером 16:23:160301:35) в д.Саз-Тамак площадью 0,6690 га в связи с размещением в водоохранной зоне водных объектов, площадь закрываемой части кладбища составит 0,1897 га.

Свободные территории действующих кладбищ в полной мере обеспечивают прогнозные потребности населения в кладбищах традиционного захоронения.

Таблица 4.8.1

Перечень мероприятий по развитию кладбищ в Байлянгарском сельском поселении

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Новая (дополни-тельная) | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026 - 2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Нурмабаш | Кладбище на земельном участке с кадастровым номером 16:23:160501:179 | Закрытие части территории кладбища площадью 0,0442 га, в связи с расположением в водоохранной зоне водных объектов | га | 2,1293 | - | + | - | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 2 | д.Саз-Тамак | Кладбище на земельном участке с кадастровым номером 16:23:160301:35 | Закрытие части территории кладбища площадью 0,1897 га, в связи с расположением в водоохранной зоне водных объектов | га | 0,6690 | - | + | - | Генеральный план Байлянгарского СП |

  - Развитие рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения

Схемой территориального планирования Кукморского муниципального района предлагается организация Кукморской туристско-рекреационной зоны – полифункциональная зона местного значения, объединяющая территории распространения и перспективного развития культурно-познавательного, экскурсионного, религиозно-экскурсионного, событийного, этнографического, спортивно-оздоровительного, спортивного, спортивно-развлекательного, рекреационного и детского туризма, а также туризма выходного дня (кратковременный отдых). Полифункциональность данной зоны и перечисленные перспективы развития туристско-рекреационной деятельности обусловлены наличием музейного учреждения, объектов культурного наследия, исторических религиозных объектов, мест бытования народных промыслов (валяльно-войлочный промысел, художественная обработка дерева и металла, художественное ручное ткачество, ювелирный промысел и др.), мест возрождения и популяризации культурных традиций народов, населяющих Кукморский район, спортивно-оздоровительных и иных спортивных объектов, детского оздоровительного лагеря, зон массового отдыха населения (места купания и рыбной ловли, родники и др.).

Центром туристско-рекреационной деятельности в данной зоне (маршрутно-опорным центром) и туристско-рекреационной системы Кукморского района в целом выступает г.Кукмор, подцентрами (маршрутно-опорными точками) – с.Большой Кукмор, с.Починок Кучук, д.Починок Сутер, а также в качестве маршрутно-транзитных точек могут выступать населенные пункты Качимир, Танькино, Асан-Елга, Ошторма Юмья, Саз-Тамак и др. Для привлечения туристов на территорию данной зоны и равномерного территориального их распределения, для предоставления качественных туристических и сервисных услуг перечень данных услуг на сегодняшний день может быть дополнен за счет расширения сети рекреационных объектов и объектов, принимающих активное участие в туристско-рекреационной деятельности, а также сети объектов обслуживания.

Схемой территориального планирования Кукморского муниципального района предлагается организация туристических маршрутов в целях активизации и развития туристической деятельности в районе, одними из таких маршрутов являются - культурно-ландшафтный маршрут «Кукморское кольцо» и религиозно-этнографический маршрут «Религия и традиции народов Кукморского района», которые будут проходить по территории Байлянгарского сельского поселения.

Помимо этого, генеральным планом Байлянгарского сельского поселения предусмотрено:

- Реконструкция тематического парка (место проведения Сабантуя) с целью благоустройства в с.Байлянгар;

С целью формирования рекреационных зон возле водных объектов генеральным планом предлагается благоустройство береговой полосы и прилегающей территории реки Нурминка и пруда, расположенного к западу от д.Саз-Тамак, с созданием общественных рекреационных зон.

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Байлянгарского сельского поселения также предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений как зон отдыха местного населения и площадок отдыха посетителей.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).

Таблица 4.9.1

Перечень мероприятий по развитию туристско-рекреационных территорий

в Байлянгарском сельском поселении

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (РАЙОННОГО) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Байлянгарское СП | Культурно-ландшафтный маршрут «Кукморское кольцо» | Организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Кукморского муниципального района |
| 2 | Байлянгарское СП | Религиозно-этнографический маршрут «Религия и традиции народов Кукморского района» | Организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Кукморского муниципального района |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (ПОСЕЛЕНИЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Байлянгар | Место проведения Сабантуя | Реконструкция с благоустройством территории с созданием общественной рекреационной зоны | га | 1 | - | + | - | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 2 | Байлянгарское СП | река Нурминка | Благоустройство береговой полосы и прилегающей территории с созданием общественных рекреационных зон | - | - | - | + | - | Генеральный план Бяйлянгарского СП |
| 3 | к западу от д.Саз-Тамак | пруд | Благоустройство береговой полосы и прилегающей территории с созданием общественных рекреационных зон | га | 8,6627 | - | + | - | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 4 | Байлянгарское сельское поселение (с.Байлянгар, д.Саз-Тамак, д.Нурмабаш, п.ж\д разъезда Саз-Тамак) | Озеленение общего пользования | Организация системы зеленых насаждений | - | - | - | + | + | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 5 | Байлянгарское СП | Родники | Благоустройство | - | - | - | + | - | СТП Кукморского муниципального района |

  - Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры Байлянгарского сельского поселения

Основной целью раздела «Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры» Байлянгарского сельского поселения в составе Генерального плана Байлянгарского сельского поселения Кукморского муниципального района является развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, с увеличением эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Под влиянием транспортного каркаса территории Республики Татарстан формируется планировочная структура Кукморского муниципального района и как следствие планировочная структура территории Байлянгарского сельского поселения.

Развитие автомобильных дорог общего пользования

Направления по развитию автомобильных дорог федерального значения определены в Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального. На территории Байлянгарского сельского поселения мероприятия федерального значения отсутствуют.

Направления по развитию автомобильных дорог регионального и местного значения определены в проекте Схемы территориального планирования Кукморского муниципального района, поэтому генеральным планом Байлянгарского сельского поселения учтены все мероприятия, определенные в нем.

Генеральным планом на территории Байлянгарского сельского поселения предусмотрено:

- Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к д.Саз-Тамак» протяженностью 0,42 км;

- Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к ГТС д.Саз-Тамак» протяженностью 0,09 км;

- Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к зернохранилищу Кукморского аграрного колледжа» протяженностью 0,48 км;

- Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к остановочной платформе 915 км) протяженностью 1,0 км;

- Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к д.Саз-Тамак» протяженностью 0,71 км;

- Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к д.Саз-Тамак» протяженностью 0,11 км.

- Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к с.Байлянгар» протяженностью 0,11 км.

- Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к п.ж\д разъезда Саз-Тамак» протяженностью 0,46 км;

- Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к КФХ Саттаров» протяженностью 0,28 км.

- Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к ИП Самигуллин» протяженностью 0,21 км.

- Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к КФХ Вафина» протяженностью 0,5 км.

- Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к КТП 72010» протяженностью 0,28 км.

Развитие улично-дорожной сети

Генеральным планом предусмотрено новое строительство, капитальный ремонт и строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) улиц и дорог на территории существующей жилой застройки в населенных пунктах Байлянгарского сельского поселения. Учитывая неудовлетворительное состояние покрытия проезжей части основных и второстепенных улиц населенных пунктов, предполагается реконструкция существующей улично-дорожной сети.

Таблица 4.10.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Байлянгарского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Байлянгарское СП | «Подъезд к д.Саз-Тамак» | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,4 | - | + | - | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 2 | Байлянгарское СП | «Подъезд к ГТС д.Саз-Тамак» | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,09 | - | + | - | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 3 | Байлянгарское СП | «Подъезд к зернохранилищу Кукморского Аграрного колледжа» | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,4 | - | + | - | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 4 | Байлянгарское СП | «Подъезд к остановочной станции 915 км» | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 1 | - | + | - | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 5 | Байлянгарское СП | «Подъезд к д.Саз-Тамак» | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,7 | - | + | - | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 6 | Байлянгарское СП | «Подъезд к д.Саз-Тамак» | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,1 | - | + | - | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 7 | Байлянгарское СП | «Подъезд к с.Байлянгар» | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,1 | - | + | - | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 8 | Байлянгарское СП | «Подъезд к п.ж\д разъезда Саз-Тамак» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,4 | - | + | - | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 9 | Байлянгарское СП | «Подъезд к КФХ Саттаров» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,2 | - | + | - | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 10 | Байлянгарское СП | «Подъезд к ИП Самигуллин» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,5 | - | + | - | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 11 | Байлянгарское СП | «Подъезд к КФХ Вафина» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,2 | - | + | - | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 12 | Байлянгарское СП | «Подъезд к КТП 72010» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,5 | - | + | - | Генеральный план Байлянгарского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО значения (поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Байлянгар | ул.Советкая, ул.Загидуллина, ул.Г.Тукая, ул.Гагарина, ул.Школьная | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 5,7 | - | + | + | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 2 | с.Байлянгар | ул.Молодежная, ул.Загидуллина | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 1,5 | - | + | + | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 3 | с.Байлянгар | ул.Парковая | Новое строительство | км | - | 0,5 | + | + | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 4 | с.Байлянгар | - | Новое строительство | км | - | 0,4 | + | + | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 5 | д.Саз-Тамак | ул.Майская, ул.Ленина | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,8 | - | + | + | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 6 | д.Саз-Тамак | ул.Береговая | Новое строительство | км | - | 0,7 | + | + | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 7 | д.Нурмабаш | ул.Х.Такташа, ул.Вахитова | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 1,0 | - | + | + | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 8 | д.Нурмабаш | ул.Вахатова, ул.Х.Такташа | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,8 | - | + | + | Генеральный план Байлянгарского СП |

  - Установление границ населенных пунктов Байлянгарского сельского поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, в соответствии с письмом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, является актом о переводе земель или земельных участков.

Для населенных пунктов: с.Байлянгар, д.Саз-Тамак, д.Нурмабаш, в качестве существующих границ были приняты границы, проведенные по землям населенных пунктов с учетом границ кадастровых кварталов в соответствии с данными Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан. Для населенного пункта п.ж\д разъезда Саз-Тамак не представляется возможным описать границы, в связи с расположением населенного пункта в границах земельного участка с кадастровым номером 16:23:160101:1 (отвод под участок Горьковской железной дороги федерального значения «Казань-Агрыз»).

В соответствии с Письмом Исполнительного комитета Кукморского муниципального района Республики Татарстан от 03.12.2020 г. №01-17/3528,  а также ст. 19 Закона Республики Татарстан от 07.12.2005 № 116-ЗРТ «Об административно-территориальном устройстве Республики Татарстан» в ближайшее время планируется упразднить п.ж\д разъезда Саз-Тамак, так как в населенном пункте отсутствуют жители, жилые дома и земельные участки, предоставленные гражданам или юридическим лицам для жилищного строительства или комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Генеральным планом Байлянгарского сельского поселения предусматривается изменение границы с.Байлянгар, д.Саз-Тамак и д.Нурмабаш.

Генеральным планом предусмотрено исключение земельного участка с кадастровым номером 16:23:160201:4 из границы с.Байлянгар, исключение земельных участков с кадастровыми номерами 16:23:160301:34, 16:23:160301:35  из границы д.Саз-Тамак, исключение земельного участка с кадастровым номером 16:23:160501:179 из границы д.Нурмабаш в связи с размещением на данных участках кладбищ, предлагаемых к переводу из категории «земли населенных пунктов» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», в соответствии с Письмом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1-29/11295.

Генеральным планом предусмотрено исключение земельного участка с кадастровым номером 16:23:000000:808 из границы с.Байлянгар, исключение земельного участка с кадастровым номером 16:23:160301:258 из границы д.Саз-Тамак в связи с размещением на данных участках автомобильной дороги регионального значения «Кукмор-Шемордан», предлагаемых к переводу  из категории «земли населенных пунктов» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Генеральным планом предусмотрено исключение земель, не поставленных на кадастровый учет из границы с.Байлягар, исключение земель, не поставленных на кадастровый учет из границы д.Саз-тамак, исключение земель, не поставленных на кадастровый учет из границы д.Нурмабаш в связи с единой архитектурно-планировочной структурой границ населенных пунктов.

Таблица 4.11.1

Перечень земельных участков, включаемых и исключаемых из границы населенных пунктов, входящих в состав

Байлянгарского сельского поселения

| Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования |  | Площадь земельного участка по кадастру, га | Площадь включаемого/исключаемого земельного участка, га | Планируемая категория | Планируемое разрешенное использование* | Основание для включения/ исключения земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разрешенное использование | по документу |  |  |  |  |  |
| с.Байлянгар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исключаемые земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Корректировка границы населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16:23:160201:4 | Земли населённых пунктов | Для объектов общественно-делового значения | Кладбище | 5,3091 | 5,3091 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Ритуальная деятельность | Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1-29/11295 |
| 16:23:000000:808 | Земли населенных пунктов | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | Для эксплуатации автомобильной дороги Кукмор - Шемордан | 0,5695 | 0,5695 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Автомобильный транспорт | Генеральный план Байлянгарского СП |
| ЗУ, не поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | 0,00017 | Земли сельскохозяйственного значения | Иные виды сельскохозяйственного использования | Единая архитектурно-планировочная структура границы населенного пункта |
| Итого к исключению: |  |  |  |  | 5,8787 |  |  |  |
| д.Саз-Тамак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исключаемые земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Корректировка границы населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16:23:160301:34 | Земли населённых пунктов | Для размещения кладбищ | Кладбище | 1,9701 | 1,9701 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Ритуальная деятельность | Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1-29/11295 |
| 16:23:160301:35 | Земли населенных пунктов | Для размещения кладбищ | Кладбище | 0,6690 | 0,6690 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Ритуальная деятельность | Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1-29/11295 |
| ЗУ, не поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | 0,8871 | Земли сельскохозяйственного назначения | Иные виды сельскохозяйственного использования | Единая архитектурно-планировочная структура границы населенного пункта |
| 16:23:160301:258 | Земли населенных пунктов | Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов | Эксплуатация автомобильной дороги «Кукмор-Шемордан» | 0,5995 | 0,5995 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Автомобильный транспорт | Генеральный план Байлянгарского СП |
| Итого к исключению |  |  |  |  | 4,1257 |  |  |  |
| д.Нурмабаш |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исключаемые земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Корректировка границы населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16:23:160501:179 | Земли населенных пунктов | Для размещения объектов, характерных для населенных пунктов | Ритуальная деятельность | 2,1293 | 2,1293 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Ритуальная деятельность | Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1-29/11295 |
| ЗУ, не поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | 0,0257 | Земли сельскохозяйственного назначения | Иные виды сельскохозяйственного использования | Единая архитектурно-планировочная структура границы населенного пункта |
| Итого к исключению |  |  |  |  | 2,1549 |  |  |  |

* в соответствие с Приказом Минэкономразвития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с изменениями и дополнениями от 30 сентября 2015 г., 6 октября 2017 г., 9 августа 2018 г., 4 февраля 2019 г.).

Таблица 4.11.2

Предложения по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав Байлянгарского сельского поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан, га

| № п/п | Направления установления границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | с.Байлянгар | д.Саз-Тамак | д.Нурмабаш | п.ж\д разъезда Саз-Тамак | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли в пределах существующей границы территории населенного пункта | 137,1383 | 62,0897 | 47,8758 | - | 247,1038 |
| 2 | Земли, предлагаемые к исключению из границ населенного пункта |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Земли населенных пунктов, поставленные на кадастровый учет | 5,8785 | 3,2386 | 2,1293 | - | 11,2464 |
| 2.2 | Земли сельскохозяйственного назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Земли, поставленные на кадастровый учет с неустановленной категорией земель | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Земли, не поставленные на кадастровый учет | 0,00017 | 0,8871 | 0,0257 | - | 0,9129 |
| 3 | Земли, предлагаемые к включению в проектные границы населенного пункта |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Земли населенных пунктов, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Земли сельскохозяйственного назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Земли, поставленные на кадастровый учет с неустановленной категорией земель | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Земли, не поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - |
| 4 | Формирование проектных границ населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Земли в пределах проектных границ населенного пункта | 131,2596 | 57,9640 | 45,7209 | - | 234,9445 |
| 4.2 | Земли в пределах существующей границы территории населенного пункта | 137,1383 | 62,0897 | 47,8758 | - | 247,1038 |
| 4.3 | Земли, предлагаемые к исключению из существующей границы территории населенного пункта | 5,8787 | 4,1257 | 2,1549 | - | 12,1593 |
| 4.4 | Земли, предлагаемые к включению в проектные границы и требующие перевода в земли населенных пунктов | - | - | - | - | - |

Таблица 4.11.3

Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав

Байлянгарского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Дополни-тельная | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026 - 2040 гг.) |  |
| 1 | с.Байлянгар | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта и перевод земельного участка из категории «земли населенных пунктов» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» | Га | 0,5695 | - | + | - | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 2 | с.Байлянгар | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта и перевод земельного участка из категории «земли населенных пунктов» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» | Га | 5,3091 | - | + | - | Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1-29/11295 |
| 3 | с.Байлянгар | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земель, не поставленных на кадастровый учет, и постановка на кадастровый учет с установлением категории «земли сельскохозяйственного назначения» | Га | 0,00017 | - | + | - | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 4 | д.Саз-Тамак | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта и перевод земельного участка из категории «земли населенных пунктов» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» | Га | 1,9701 | - | + | - | Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1-29/11295 |
| 5 | д.Саз-Тамак | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта и перевод земельного участка из категории «земли населенных пунктов» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» | Га | 0,6690 | - | + | - | Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1-29/11295 |
| 6 | д.Саз-Тамак | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта и перевод земельного участка из категории «земли населенных пунктов» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» | Га | 0,5995 | - | + | - | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 7 | д.Саз-Тамак | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земель, не поставленных на кадастровый учет, и постановка на кадастровый учет с установлением категории «земли сельскохозяйственного назначения» | Га | 0,8871 |  |  |  | Генеральный план Байлянгарского СП |
| 8 | д.Нурмабаш | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта и перевод земельного участка из категории «земли населенных пунктов» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» | Га | 2,1293 | - | + | - | Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1-29/11295 |
| 9 | д.Нурмабаш | Территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земель, не поставленных на кадастровый учет, и постановка на кадастровый учет с установлением категории «земли сельскохозяйственного назначения» | Га | 0,0257 | - | + | - | Генеральный план Байлянгарского СП |

  - Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2012 п.5.2 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельные нормы водопотребления представлены в таблице 4.12.1.

Таблица 4.12.1

Удельные нормы водопотребления на территории Байлянгарского сельского поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 31.13330.2012, а также в соответствии с Пособием по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов П70.0010.09-90, в зависимости от числа жителей и этажности застройки. При населении менее 50 человек пожаротушение не предусматривается.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СП 30.13330.2016 и составит 70 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 4.12.2.

Таблица 4.12.2

Расчетное водопотребление населением Байлянгарского сельского поселения

Кукморского муниципального района Республики Татарстан, м3/сутки

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Степень благоустройства жилых домов Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  |  |  | Среднесуточные расходы водопотребления, Qср | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, Qmах | Неучтенные расходы | Полив | Пожаротушение | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | Дома с местными водонагревателями | Дома без ванн | Дома с водопользованием из водоразборных колонок |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Байлянгар | - | - | 712 99,68 | - | 99,68 | 119,62 | 14,95 | 49,84 | 54,0 | 238,41 |
| 2 | д.Саз-Тамак | - | - | 301 42,14 | - | 42,14 | 50,57 | 6,32 | 21,07 | 54,0 | 131,96 |
| 3 | д.Нурмабаш | - | - | 109 15,26 | - | 15,26 | 18,31 | 2,29 | 7,63 | 54,0 | 82,23 |
| 4 | п.ж\д разъезда Саз-Тамак | - | - | 16 2,24 | - | - | - | - | - | 54,0 | - |
| Первая очередь реализации генерального плана (2025 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Байлянгар | - | - | 722 101,08 | - | 101,08 | 121,30 | 15,16 | 50,54 | 54,0 | 241,00 |
| 2 | д.Саз-Тамак | - | - | 306 42,84 | - | 42,84 | 51,41 | 6,43 | 21,42 | 54,0 | 133,25 |
| 3 | д.Нурмабаш | - | - | 113 15,82 | - | 15,82 | 18,98 | 2,37 | 7,91 | 54,0 | 83,27 |
| 4 | п.ж\д разъезда Саз-Тамак | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный срок реализации генерального плана (2040 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Байлянгар | - | - | 733 102,62 | - | 102,62 | 123,14 | 15,39 | 51,31 | 54,0 | 243,85 |
| 2 | д.Саз-Тамак | - | - | 314 43,96 | - | 43,96 | 52,75 | 6,59 | 21,98 | 54,0 | 135,33 |
| 3 | д.Нурмабаш | - | - | 117 16,38 | - | 16,38 | 19,66 | 2,46 | 8,19 | 54,0 | 84,30 |
| 4 | п.ж\д разъезда Саз-Тамак | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Проектное предложение

В связи с выделением новых земельных участков, улучшения благоустройства жилых зданий, а также в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2025 г.) и на расчетный срок (до 2040г.):

- замена трех водонапорных башен в с.Байлянгар, двух в д.Саз-Тамак и одной в д.Нурмабаш;

- замена трех артезианских скважин в с.Байлянгар и двух в д.Саз-Тамак;

- проведение поисково-оценочных работ, направленных на обоснование источника хозяйственно-питьевого водоснабжения для строительства водозабора (бурение артезианских скважин), в соответствии с расчетным водопотреблением населением Байлянгарского сельского поселения, приведенным в таблице 4.12.1.2, для обеспечения населенных пунктов централизованной системой водоснабжения, в связи с выделением территорий под жилищное строительство и увеличением населения;

- строительство новых сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий в связи с выделением территорий под жилищное строительство и увеличением населения;

- для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа потребителей при производстве аварийно-восстановительных работ;

- оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

- усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Канализация

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равное расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельные нормы водоотведения представлены в таблице 4.12.3.

Таблица 4.12.3

Удельные нормы водоотведения на территории Байлянгарского сельского поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 4.12.4.

Таблица 4.12.4

Расчетное водоотведение населением Байлянгарского сельского поселения

Кукморского муниципального района Республики Татарстан, м3/сутки

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Степень благоустройства жилых домов Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  |  |  | Среднесуточные расходы водопотребления, Qср | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, Qmах | Неучтенные расходы | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | Дома с местными водонагревателями | Дома без ванн | Дома с водопользованием из водоразборных колонок |  |  |  |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Байлянгар | - | - | 712 99,68 | - | 99,68 | 119,62 | 4,98 | 124,60 |
| 2 | д.Саз-Тамак | - | - | 301 42,14 | - | 42,14 | 50,57 | 2,11 | 52,68 |
| 3 | д.Нурмабаш | - | - | 109 15,26 | - | 15,26 | 18,31 | 0,76 | 19,08 |
| 4 | п.ж\д разъезда Саз-Тамак | - | - | 16 2,24 | - | - | - | - | - |
| Первая очередь реализации генерального плана (2025 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Байлянгар | - | - | 722 101,08 | - | 101,08 | 121,30 | 5,05 | 126,35 |
| 2 | д.Саз-Тамак | - | - | 306 42,84 | - | 42,84 | 51,41 | 2,14 | 53,55 |
| 3 | д.Нурмабаш | - | - | 113 15,82 | - | 15,82 | 18,98 | 0,79 | 19,78 |
| 4 | п.ж\д разъезда Саз-Тамак | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный срок реализации генерального плана (2040 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Байлянгар | - | - | 733 102,62 | - | 102,62 | 123,14 | 5,13 | 128,28 |
| 2 | д.Саз-Тамак | - | - | 314 43,96 | - | 43,96 | 52,75 | 2,20 | 54,95 |
| 3 | д.Нурмабаш | - | - | 117 16,38 | - | 16,38 | 19,66 | 0,82 | 20,48 |
| 4 | п.ж\д разъезда Саз-Тамак | - | - | - | - | - | - | - | - |

Проектное предложение

В связи с улучшения благоустройства жилых зданий, а также в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2025 г.) и на расчетный срок (до 2040г.):

- устройство автономной системы канализации для населения сельского поселения, проживающего в индивидуальных домах с придомовыми земельными участками из-за невысокой плотности застройки и сложности рельефа.

Автономная система канализации должна обеспечивать сбор сточных вод от выпуска из дома, их отведение к автономным сооружениям для очистки, с дальнейшим вывозом сточных вод на существующие очистные сооружения в муниципальном районе.

Автономные очистные сооружения предлагается устанавливать на территории домовладений или как отдельно стоящие очистные сооружения для нескольких зданий (как правило, объектов социально-бытового обслуживания).

Сточные воды предлагается очищать установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях заводского изготовления (производительностью от 1 до 20 м3/сутки в зависимости от объема стока с объекта канализования) с приведением качества очищенных стоков в соответствие с действующими нормативами.  Технология очистки на установках биологической очистки должна предусматривать процессы денитрификации и дефосфации сточной воды с последующим обеззараживанием очищенных сточных вод на установке ультразвуковых блоков кавитации.

Накопительные емкости очищенных сточных вод необходимы для регулирования пиков между режимами сброса очищенных сточных и их расходом на последующие нужды (на полив или пожаротушение).

Уменьшение количества сбрасываемых сточных вод возможно за счет повторного использования очищенных сточных вод на полив приусадебных участков или зеленых насаждений на территории населенного пункта, на производственные нужды ферм КРС, что приведет к сокращению общего потребления воды.

Развитие технологий рециклинга и повторного использования сточных вод будет способствовать улучшению качества воды в водотоках и водоемах и в целом экологической обстановки в бассейнах рек и озер, а также экономии водных ресурсов за счет уменьшения водозабора и сброса загрязняющих веществ со сточными водами.

При разработке как централизованной, так и автономной системы канализации следует учитывать номенклатуру как отечественного, так и импортного оборудования, поступающего в Россию, а также Справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2019 по очистке сточных вод. Правильный выбор и рациональное использование технологий обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Необходимо предусмотреть восстановление и техническую модернизацию, а также строительство системы водоотведения животноводческих стоков на существующем и предлагаемых предприятиях агропромышленного комплекса. Наиболее распространенными методами очистки сточных вод предприятий агропромышленного комплекса являются биологические методы, предусматривающие биохимическое окисление в аэробных или анаэробных условиях с последующим обеззараживанием.

Проектом предлагается:

- реконструкция и строительство систем водоотведения на производственных объектах агропромышленного комплекса;

- внедрение современных наилучших доступных технологий и технических средств по комплексной утилизации и переработке животноводческих стоков;

- недопустимость ввода в эксплуатацию животноводческих комплексов без очистных сооружений.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

На первую очередь проектом предлагается открытая сеть ливнестоков. Она является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений.

Выполняется по всей территории сельского поселения, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги – в населенных пунктах.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:1.5 Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом, после соответствующей очистки, в водоприемники.

На расчетный срок, с увеличением благоустройства территории, проектом предлагается водосточная сеть закрытого типа. Она является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно техническим условиям.

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Поверхностные сточные воды с внеселитебных территорий (промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др.), а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях (бензозаправочные станции, стоянки автомашин, крупные автобусные станции и др.), должны подвергаться очистке на локальных или кустовых очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в поселковую сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

С территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

В дальнейшем, каждое из мероприятий по отведению поверхностного стока должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Для полного благоустройства сельского поселения рекомендуется разработка проекта схемы водоотведения коммунально-бытовых и поверхностных стоков.

Схема водоотведения разрабатывается на основании принятых решений по системе водоотведения и является конкретным технически и экономически обоснованным решением по выбору и размещению комплекса инженерных сооружений для приема, транспортирования, очистки и выпуска их в водоем или передачи для последующего использования в сельском хозяйстве и промышленности.

Санитарная очистка территории.

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» от 12.12.2016 г. № 922:

- твердые коммунальные отходы –0,27 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,205 т/год – многоквартирные дома;

- крупногабаритные отходы –0,079 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,071 т/год – многоквартирные дома.

Объем ТКО на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 4.12.5.

Таблица 4.12.5

Объем твердых коммунальных отходов на территории Байлянгарского сельского поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан, т/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Существующее положение на начало года, в котором осуществляется разработка проекта генерального плана |  |  |  |  | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юридических лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юридических лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юридических лиц | Итого |
| 1 | с.Байлянгар | 192,24 | 56,25 | 248,49 | 12,42 | 260,91 | 213,20 | 62,38 | 275,58 | 13,78 | 289,36 | 229,77 | 67,23 | 297,00 | 14,85 | 311,85 |
| 2 | дСаз-Тамак | 81,27 | 23,78 | 105,05 | 5,25 | 110,30 | 90,36 | 26,44 | 116,80 | 5,84 | 122,64 | 98,43 | 28,80 | 127,23 | 6,36 | 133,59 |
| 3 | дНурмабаш | 29,43 | 8,61 | 38,04 | 1,90 | 39,94 | 33,37 | 9,76 | 43,13 | 2,16 | 45,29 | 36,68 | 10,73 | 47,41 | 2,37 | 49,78 |
| 4 | п.ж\д разъезда Саз-Тамак | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по поселению |  | 307,26 | 89,90 | 397,16 | 19,86 | 417,02 | 336,93 | 98,53 | 435,52 | 21,78 | 457,29 | 364,87 | 106,76 | 471,63 | 24,51 | 514,78 |

Количество единиц спецтехники (а именно транспортных и собирающих мусоровозов) определяется региональным оператором и схемой санитарной очистки территории.

Необходимое количество контейнеров подсчитано с учетом среднесуточного накопления коммунальных отходов, периода их вывоза (ежесуточно) и вместимости контейнера (1,1 м3) (справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)). Расчетное количество контейнеров представлено в таблице 4.12.6.

Таблица 4.12.6

Количество контейнеров, планируемых к размещению на территории населенных пунктов, входящих в состав Байлянгарского сельского поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан, единиц

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Количество контейнеров |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный период |
| 1 | с.Байлянгар | 11 | 12 |
| 2 | д.Саз-Тамак | 5 | 5 |
| 3 | д.Нурмабаш | 2 | 2 |
| 4 | п.ж\д разъезда Саз-Тамак | 0 | 0 |
| Всего по поселению |  | 18 | 19 |

Таким образом, на первую очередь на территории Байлянгарского сельского поселения количество контейнеров для ТКО должно составлять 18 шт., на расчетный срок – 19 штуки, при условии, что 50% контейнеров рекомендуется использовать для отходов ТКО, подлежащих сортировке (вторсырье). Опасные ТКО (осветительные устройства, электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), ртутные градусники, утратившие потребительские свойства) должны складироваться в специально предназначенные контейнеры (оранжевого цвета) в антивандальном исполнении, исключающие их повреждение и причинение вреда окружающей среде.

Места размещения контейнерных площадок уточняются схемой санитарной очистки территории с учетом рекомендаций по сбору, временному хранению ТКО на жилых территориях (Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)).

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

  - планово-регулярная санитарная очистка территории сельского поселения;

  - организация раздельного (дуального) сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных отходов;

  - захоронение и утилизация образовавшихся твердых коммунальных отходов через мусороперегрузочную станцию в г.Кукмор на межмуниципальный полигон в Кукморском муниципальном районе (в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 149, с изм., указанными в Постановлении Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.05.2019 г. №391));

  - организация приемного пункта по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организация приемного пункта по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

  - организация специальных площадок для складирования снега в соответствии с современными требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства;

  - обустройство временных мест накопления навоза (помета) в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

  - удаление уличного смета на полигон ТКО для использования в качестве изолирующего слоя.

В связи с расположением на территории сельского поселения животноводческих предприятий, в части решения вопроса утилизации отходов животноводства, генеральным планом предлагается два варианта решения:

- Компостирование (использование навозохранилищ закрытого типа (лагун)) и дальнейший вывоз навоза (помета) на поля в качестве удобрения (после проведений мероприятий по обеззараживанию, дегельминтизации отходов животноводства). Лагуны рекомендуется разместить на землях, находящихся на балансе ферм.

- Использование установок для переработки помета (пиролизных, биогазовых).

Теплоснабжение

Проектное решение

Для всех источников тепла, в том числе для отопления индивидуальной застройки основным видом топлива предусматривается природный газ.

Для теплоснабжения общественно-коммунальной и административно-деловой застройки предлагается строительство блочно-модульных котельных (БМК) в следующих населенных пунктах (табл. 4.12.7):

Таблица 4.12.7

| Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Байлянгар | БМК для общественного центра | + | - |
| д.Нурмабаш | БМК для сельского клуба | + | - |
| д.Саз-Тамак | БМК для сельского клуба | + | - |
| Всего: |  | 3 | - |

Таким образом, на территории сельского поселения для отопления административно-деловой и общественной застройки предлагается строительство 3-х блочно-модульных котельных (БМК) на первую очередь.

На следующих стадиях проектирования следует рассмотреть возможность подключения проектируемых объектов, располагающихся на небольших расстояниях друг от друга, к одной котельной.

Теплоснабжение усадебной застройки предлагается осуществить от одноконтурных или двухконтурных теплогенераторов (бытовых газовых котлов).

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Газоснабжение

Расчетные расходы газа

В соответствии с планировочными решениями необходимо предусмотреть газоснабжение населения – (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды).

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа в соответствии СП 42-101-2003 п.3.12 в зависимости от степени благоустройства при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 м3/год (220 в сельской местности).

Максимальный расчетный часовой расход газа м3/ч, при 0°С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм.рт.ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять, как долю годового расхода по формуле:

Вhmax= Ву*Кhmax;

где: Кhmax- коэффициент часового максимума (табл.2,3,4 СП 42-101-2003 г)

- Bу -годовой расход газа, м3/год

Расход газа на нужды предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера приняты в размере 5% суммарного расхода газа на жилые дома.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2025г.) и на расчетный срок (2040г.) представлены в таблице 4.12.8.

Таблица 4.12.8

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения Байлянгарского сельского поселения, тыс.нм3/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Годовой расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на начало года | I-я очередь (2025 год) | Расчетный срок (2040 год) |
| 1 | с.Байлянгар | 156,64 | 158,84 | 161,26 |
| 2 | д.Саз-Тамак | 66,22 | 67,32 | 69,08 |
| 3 | д.Нурмабаш | 23,98 | 24,86 | 25,74 |
| 4 | п.ж\д разъезда Саз-Тамак | 3,52 | 0 | 0 |
| Всего по сельскому поселению: |  | 250.36 | 250.36 | 251,02 |

Потребность в газе существующих и проектируемых промышленных предприятий необходимо определить в соответствии проектами предприятий.

Проектное решение

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» Госгортехнадзора РФ 2003 г. техническое диагностирование для стальных газопроводов должно проводиться по истечении 40 лет после ввода в эксплуатацию.

Все существующие ГРП по производительности обеспечат газоснабжение жилищно-коммунального сектора на первую очередь и на расчетный срок. Замена ГРП не требуется.

Ввиду отсутствия данных по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов.

Газоснабжение жилищно-коммунального сектора предусматривается от системы газопроводов низкого давления после ГРП или ШРП.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по генеральному плану Байлянгарского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2025 г.;

- расчетный срок – 2040 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) “Инструкция по проектированию городских электрических сетей”.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.4. "Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки".

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. "Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки» (категория городов "малый", с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. Также в таблице учтены различные мелкопромышленные потребители питающиеся, как правило, по поселковым распределительным сетям.

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих аналогов.

Таблица 4.12.9

Годовое электропотребление мощности коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории Байлянгарского сельского поселения, тыс. кВт.ч/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2025г. | Расчетный срок 2040г. |
| 1 | с.Байлянгар | 1545,04 | 1566,74 | 1590,61 |
| 2 | д.Саз-Тамак | 653,17 | 664,02 | 681,38 |
| 3 | дНурмобаш | 236,53 | 245,21 | 253,89 |
| 4 | п.ж\д разъезда Саз-Тамак | 34,72 | - | - |
| Всего по поселению: |  | 2469,46 | 2469,46 | 2475,97 |

Таблица 4.12.10

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории Байлянгарского сельского поселения, кВт

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Расчетная мощность, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2025г. | Расчетный срок 2040г. |
| 1 | с.Байлянгар | 316,55 | 316,28 | 316,55 |
| 2 | д.Саз-Тамак | 137,27 | 137,05 | 137,04 |
| 3 | дНурмобаш | 50,60 | 50,61 | 50,49 |
| 4 | п.ж\д разъезда Саз-Тамак | 3,269 | - | - |
| Всего по поселению: |  | 507,81 | 507,81 | 503,56 |

Таблица 4.12.11

Трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории Байлянгарского сельского поселения, кВА

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Расчетсная мощность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на начало года | Первая очередь 2025г. | Расчетный срок 2040г. |
| 1 | с.Байлянгар | 336,76 | 336,47 | 336,50 |
| 2 | д.Саз-Тамак | 146,03 | 145,80 | 145,78 |
| 3 | дНурмобаш | 53,83 | 53,84 | 53,71 |
| 4 | п.ж\д разъезда Саз-Тамак | 3,48 | - | - |
| Всего по поселению: |  | 540,23 | 540,23 | 535,70 |

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора по срокам (I очередь и расчетный срок), а также не значительный прирост электропотребления на первую очередь и на расчетный срок, с учетом не значительного увеличения населения приведены в таблице 4.12.12.

Таблица 4.12.12

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора Байлянгарского сельского поселения

| № п/п |  | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь 2025г. | Расчетный срок 2040 г. | Прирост на 2040 г. относит. исходного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое электропотребление | тыс.кВт*час/год | 2469,46 | 2475,97 | 2525,88 | 56,42 |
| 2 | Расчетная мощность | кВт | 507,81 | 503,56 | 504,19 | -3,62 |
| 3 | Трансформаторная мощность | кВА | 540,23 | 535,70 | 536,38 | -3,85 |

Проектное решение

Опираясь на расчет, мы имеем не значительное увеличение электропотребления сельского поселения. При этом имеется возможность использования существующей схемы электроснабжения поселения.

Так как в населенных пунктах Байлянгарского сельского поселения застраиваются новые территории проектом предлагается:

На первую очередь и расчетный срок (до 2040 года) предлагается:

- замена опор линий электропередач по мере их физического износа;

- строительство (по мере необходимости) линий электропередач напряжением 10 и 0,4 кВ (с внедрением энергосберегающих технологий) до новых жилых домов и объектов общественно-делового назначения;

- замена (реконструкция) трансформаторных подстанций и трансформаторов 10/0,4 кВ, отслужившие нормативный срок эксплуатации и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических, так как затраты на капитальный ремонт сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии;

- строительство и реконструкция линий уличного освещения.

Объемы нового строительства объектов электросетевого хозяйства и характеристики, планируемых к сооружению и реконструкции объектов, трассировки линий 10 и 0,4 кВ, будут определены исходя из прогнозируемой нагрузки и месторасположения, состояния и технических параметров существующей сети и подлежат уточнению на последующих стадиях проектировании. Согласно современным требованиям к электросетям рекомендуется:

- Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами;

- Телемеханизация подстанций;

- Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети населенных пунктов. Приборами учета электрической энергии должны быть обеспечены все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии

- Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной мощности.

Слаботочные сети

Телефонизация

Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100% удовлетворения заявок на данный вид связи

Телефонизацию планируется осуществить от действующих на территории АТС. Развитие телефонной связи будет направлено на реконструкцию и расширение существующей телефонной сети на базе современного цифрового оборудования.

Проектом предлагается:

- реконструкция существующей АТС с увеличением мощности до 280 номеров, с использованием современных цифровых технологий в с.Байлянгар;

- модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий.  Перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet.

- строительство линейных сооружений связи;

- внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

Строительство кабельной телефонной канализации до объектов жилой и общественной застройки предлагается осуществить силами ПАО «Таттелеком». Строительство кабельной канализации предлагается из асбоцементных труб с установкой смотровых устройств.

Рекомендуется установка дополнительных базовых станций стандарта GSM для расширения зоны охвата в муниципальном образовании.

Коэффициент семейности для жилого района сельского поселения – 3,5 чел. Коэффициент неучтенности на нужды предприятий бытового обслуживания составляет 1,25.

Распределение телефонной нагрузки на новой застраиваемой территории приведено в таблице 4.12.13.

Таблица 4.12.13

Распределение телефонной нагрузки на новой застраиваемой территории Байлянгарского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Количество телефонов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный период |
| 1 | Телефонная нагрузка на проектируемую жилую застройку | 224 | 224 | 224 |
| 2 | Телефонная нагрузка на предприятия бытового обслуживания | - | 56 | 56 |
| 3 | Общее количество телефонов | 224 | 280 | 280 |

Радиофикация

Для радиофикации сельского поселения следует рассмотреть строительство радиоузла, обеспечивающего подачу радиосигнала и строительство распределительных фидеров по стоечной радиолинии с подключением существующего и проектируемого жилья и объектов соцкультбыта.

Телевидение

В Республике Татарстан создана региональная сеть цифрового эфирно-кабельного телевидения с использованием стандарта цифрового эфирного вещания DVB-T. В качестве транспортной сети используется зоновая волоконно-оптическая сеть ОАО «ВолгаТелеком».

Сеть цифрового телевидения имеет ряд преимуществ перед аналоговыми сетями, как по количеству передаваемых программ (не менее 10), так и по качеству передачи изображения, звука, приему ТВ сигналов. Это позволяет осуществлять прием не менее 10 программ на одну дециметровую антенну, использовать передатчики меньшей мощности по сравнению с аналоговыми передатчиками, а также обеспечивает возможность сопряжения сетей телевещания с компьютерными сетями.

Наряду с цифровым телевидением население муниципального образования имеет возможность приема аналогового телевидения.

  - Мероприятия инженерной подготовки территории

В данном разделе даны общие рекомендации по мероприятиям инженерной подготовки территории. На практике необходимо исходить из конкретных проблем, присущих определенному участку. При возведении объектов капитального строительства обязательно проведение инженерно-геологических изысканий с целью оценки геологических условий территории, породного состава и физических свойств грунтов, определения эрозионной устойчивости грунтов, уровня залегания грунтовых вод. Также необходимо использовать имеющийся опыт строительства в аналогичных инженерно-геологических условиях. Окончательный вариант организации рельефа территории выбирается в зависимости от интенсивности нежелательных природных процессов, осложняющих эксплуатацию земельного участка, предполагаемых нагрузок и воздействий, эксплуатационных затрат на инженерные мероприятия и их целесообразности.

Противоэрозионные мероприятия

Развитие эрозии временных водотоков и овражной эрозии в сельском поселении приурочено к притокам реки Нурминка.

В настоящее время большинство оврагов задерновано и активно развивающихся оврагов в сельском поселении нет.

Для предотвращения образования оврагов необходимо дальнейшее укрепление склонов террас речных долин и овражных склонов посредством агролесомелиорации. Согласно СП 116.13330.2012, предупредительными мерами по образованию оврагов является агролесомелиорация, которая включает в себя посев многолетних трав, посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой. Посев многолетних трав осуществляется без других вспомогательных средств защиты на склонах (откосах) крутизной до 35°, а при большей крутизне (до 45°) - с пропиткой грунта вяжущими материалами или с использованием зеленых габионов и биоматов.

Для предупреждения и стабилизации процессов движения грунта при экономической целесообразности возможно прибегнуть к мероприятиям по образованию рационального профиля склона путем придания ему требуемой крутизны, террасирования склона с последующим устройством на террасах водоотводов (нагорных канав), удаления или замены неустойчивых грунтов.

При невозможности изменения рельефа склона необходимо предусмотреть удерживающие сооружения.

При наличии больших площадей сельскохозяйственных угодий отмечается сравнительно небольшая закрепленность рельефа. Для предотвращения развития плоскостной эрозии следует высадить защитные лесополосы.

Мероприятия по организации поверхностного стока

Для проблемных территорий с неблагоприятными условиями для естественного дренажа следует разработать схему организации поверхностного стока.

Мероприятия для защиты от подтопления

По информации органов местного самоуправления, процесс подтопления в Байлянгарском сельском поселении не наблюдается.

Сейсмическая опасность

При возведении зданий и сооружений следует учитывать степень сейсмической опасности, расчет конструкций и оснований зданий и сооружений должен быть выполнен в соответствии с требованиями СП 14.13330.2018 (с изменениями и дополнениями), СП 20.13330.2016 (с изменениями и дополнениями).

  - Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Пункт «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан в соответствии с ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования», СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне», другими нормативными документами в области гражданской обороны и защите территорий от чрезвычайных ситуаций, Планом гражданской обороны и защиты населения Кукморского муниципального района, а также в соответствии с исходными данными и требованиями, выданными Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (далее – МЧС РТ) письмом от 27.01.2020 № 195.

Краткое описание территории

Территория Байлянгарского сельского поселения представляет собой возвышенную холмистую равнину, рассеченную долиной реки Нурминка в своей центральной части с востока на запад.

В геологическом строении территории Байлянгарского сельского поселения принимают участие пермские и четвертичные отложения.

Сельское поселение расположено в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой, теплым летом и достаточным количеством осадков. Среднегодовая температура воздуха в норме составляет +3,5℃.

Более полное описание инженерно-геологических и климатических условий приведено в разделе «Охрана окружающей среды».

Производственные объекты представлены фермами по разведению лошадей, птицефабрикой, пекарным и мясоперерабатывающим цехами. Имеются зернохранилища.

Транспортная связь Байлянгарского сельского поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через автомобильные дороги регионального значения IV категории: Кукмор-Шемордан, Янцобино-Иске-Юрт и автомобильные дороги местного значения района.

Источниками питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения являются скважины и родники, от которых посредством насосных станций первого подъема или резервуаров осуществляется подача воды в водопроводные сети, идущие вдоль улиц до потребителей.

В Байлянгарском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения.

Природный газ в населенные пункты Байлянгарского сельского поселения подается от ГРС «Кукморская-1» по межпоселковым газопроводам высокого давления II категории до газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП). Далее по сетям низкого давления газ поступает непосредственно к потребителю. Характеристика газораспределительных станций приведена в таблице 3.13.1.

Электроснабжение населённых пунктов выполнено воздушными линиями ВЛ-10 кВ ф 05 «Сардек». Физическое состояние удовлетворительное. По территории Байлянгарского сельского поселения проходит ВЛ 110 кВ Сардек-Кукмор.

Существующие мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне

Отнесение территории и организаций к группам по гражданской обороне (предлагаемые мероприятия)

По информации МЧС РТ, проектируемая территория к группам по гражданской обороне не относится. На территории поселения организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне, не имеется.

Расселение (существующее положение)

Эвакуация населения в другой район не предусмотрена.

Инженерная защита населения (существующее положение)

Имеются простейшие укрытия (погреба) на индивидуальных участках.

Инженерная инфраструктура (существующее положение)

Водоснабжение

На данный момент объем допустимого водоизъятия из скважин и каптированного родника покрывает потребность в воде для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. Дебит скважин и родника также позволяет увеличить объем водозабора в случае необходимости.

На случай отключения электроэнергии и прекращения работы насосов в скважинах источником водоснабжения могут стать родники, имеющиеся в поселении вблизи населенного пункта.

Газоснабжение

Распределительные газопроводы высокого давления 0,6 Мпа проложены по территории поселения с соблюдением минимальных расстояний до зданий и сооружений. Газораспределительных станций не имеется.

Электроснабжение

Электроснабжение населённого пункта выполнено воздушными линиями ВЛ-10 кВ ф 05 «Сардек».

Система оповещения по гражданской обороне (существующее положение)

Отсутствие системы оповещения не позволяет своевременно привлечь внимание населения к электронным средствам массовой информации для передачи экстренных сообщений. Для оповещения населения используется громкоговоритель на здании мечети. Информирование населения осуществляется передачей речевых информаций через республиканское и местное телерадиовещание.

Потенциально опасные объекты, опасные производственные объекты и зоны возможной опасности (существующее положение)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", потенциально опасный объект - это объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам, среди которых выделяют опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества (п.11 ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ).

Согласно данным МЧС РТ, на территории Кукморского муниципального района к потенциально опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон чрезвычайных ситуаций, относятся:

- объект ООО «Газпром трансгаз Казань» (Станция газораспределительная АГРС-10 Кукмор-1. АГРС Энергия-1 Кукмор-2 Константиновского ЛПУМГ; Станция газораспределительная АГРС-3 Княгор Константиновского ЛПУМГ).

К северу от границ Байлянгарского сельского поселения проходят магистральные трубопроводы, для которых создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцируются в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья определяются зоны минимальных расстояний согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 г. N 108/ГС) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Минимально допустимые расстояния и минимальные размеры санитарных разрывов составляют 350м.

Аварии на трубопроводном транспорте могут быть вызваны отступлением от проектных решений при строительстве, несоблюдением технологии сварки, низким уровнем пооперационного контроля качества со стороны должностных лиц, недостаточным техническим надзором за строительством.

Нарушение режима зон минимально допустимых расстояний трубопроводов, запрещающих застройку зоны прохождения трубопроводов, а также нарушение порядка ведения работ в охранных зонах и в непосредственной близости от трубопроводов без согласования с эксплуатирующими организациями также могут спровоцировать повреждение трубопроводов.

Возможные аварии на трубопроводном транспорте

Опасными производственными факторами трубопроводов являются:

- разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;

- возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

- взрыв газовоздушной смеси;

- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

- пониженная концентрация кислорода;

- дым;

- токсичность продукции.

Аварии при разгерметизации газопроводов сопровождаются следующими процессами и событиями: истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта); закрытие отсекающей арматуры; истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой.

Согласно статистике, примерно 80% аварий сопровождается пожаром. Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и твердыми частицами грунта. Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет самоускорения пламени при его распространении по рельефу и в лесу.

Небольшая часть сельского поселения попадает в зону разрушений при аварии на магистральном трубопроводе. Зоны разрушений показаны на графических материалах.

Также на территории поселения расположены опасные производственные объекты, перечень которых установлен Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - №116-ФЗ). К взрывопожароопасным объектам относятся газопроводы с давлением выше 0,005 Мпа, которые, согласно п.4 Приложения 2 №116-ФЗ, имеют III класс опасности.

К юго-востоку от н.п. Нурмабаш, к востоку и северо-востоку от н.п. Байлянгар расположены склады зерна и зернохранилище. Согласно п.6 Приложения 1 и п. 9 Приложения 2 №116-ФЗ, данные объекты относятся к опасным производственным объектам V класса опасности.

Биологически опасными объектами в Байлянгарском сельском поселении являются биотермическая яма, расположенная к югу от н.п. Байлянгар, а также сибиреязвенные скотомогильники, расположенные к юго-востоку от н.пп. Байлянгар и Саз-Тамак, к северу от н.п.Нурмабаш.

Территория поселения не попадает в зоны возможного химического заражения, возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения. Гидродинамические опасные объекты отсутствуют.

По территории поселения проходит участок Горьковской железной дороги «Казань – Агрыз». Железнодорожные пути общего пользования, связанные с движением поездов, являются зонами повышенной опасности. Согласно ст.2 ФЗ от 10.01.2003 №17-ФЗ (ред.от 26.07.2019) «О железнодорожном транспорте в РФ» пути общего пользования не являются потенциально опасными объектами.

На территории поселения возможны дорожно-транспортные происшествия, аварии на объектах жизнеобеспечения, террористические акты, последствия которых могут привести к нарушению функционирования инфраструктуры сельского поселения и поражению населения.

Защита территории и населения от опасных природных процессов (существующее положение)

Согласно данным МЧС РТ территория поселения не попадает в зону возможного катастрофического затопления.

На территории поселения велика вероятность возникновения лесных пожаров. Противопожарное расстояние от населенного пункта до леса соблюдается.

Система обеспечения пожарной безопасности

(существующее положение)

Ближайшая пожарная часть расположена на расстоянии около 10 км в н.п. Кукмор, до населенных пунктов Байлянгарского сельского поселения пожарная машина доезжает примерно 10-15 минут.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся пожарные гидранты и водонапорные башни, которые хранят 10-ти минутный противопожарный запас воды. Имеется два водоема образовавшиеся в следствие строительства плотин, обе плотины имеют подъездные пути, но не оборудованы пожарными пирсами. Пожарные гидранты установлены в каждом населенном пункте на водопроводных сетях: в н.п. Байлянгар – 4 шт., в Нурмабаш – 1 шт., в Саз-Тамак – 2 шт.

Также, Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11 октября 2004 г. N 447 «Об утверждении Плана привлечения сил и средств пожарной охраны для тушения крупных пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций и аварий на территории Республики Татарстан» разработан План привлечения сил и средств пожарной охраны для тушения крупных пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций и аварий на территории Республики Татарстан (утв. постановлением КМ РТ от 11 октября 2004 г. N 447), согласно этому плану Байлянгарское сельское поселение входит в зону обслуживания Казанского опорного пункта.

Таблица 4.14.1

Зона обслуживания Казанского опорного пункта

| Силы и средства, привлекаемые по плану: |  |  |  | Всего сил и средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Привлечения сил и средств района | Межрайонного взаимодействия | Межреспубликанского (межобластного) взаимодействия | Привлечения сил и средств опорных пунктов |  |
| ПЧ: АЦ-3; ДПО: АЦ-4; приспособленная техника – 6; ВПО: пожарный поезд – 1. | из Балтасинского района АЦ-2 из Сабинкого района АЦ-6 из Мамадышского района АЦ-1 | Из Республики Удмуртия АЦ-2; Из Кировской области АЦ-5. | АЦ-3, АЛ-1, ПНС-1, АВ-1, АР-1, П/П-1, АСО-1 | АЦ-26, АЛ-1, ПНС-1, АВ-1, АР-1, АСО-1, П/П-1, приспособленная техника – 6, пожарный поезд– 1. |

Примечание: сокращения, используемые в Плане привлечения сил и средств пожарной охраны для тушения крупных пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций и аварий на территории Республики Татарстан: АЦ – автоцистерна, АЛ – автолестница, АВ - автомобиль воздушно-пенного тушения, АСО - автомобиль связи и освещения, АСА - аварийно-спасательный автомобиль, АР - автомобиль рукавный, ПЧ - пожарная часть, ДПО - добровольная пожарная охрана, ВПО - ведомственная пожарная охрана, ПНС - пожарная насосная станция.

Согласно СП 31.13330.2012, а также в соответствии с Пособием по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов П70.0010.09-90 норма расхода воды на наружное пожаротушение составляет 5 л/с для каждого населенного пункта (количество одновременных пожаров 1 в населенном пункте с населением менее 1000 чел.). Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение 
2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

Отнесение территории и организаций к группам по гражданской обороне (предлагаемые мероприятия)

Вследствие того, что территория не имеет категории по гражданской обороне, разработка мероприятий по повышению устойчивости функционирования существующих объектов производства не требуется.

Расселение (предлагаемые мероприятия)

Для территорий населенных пунктов, не отнесенных к группам по гражданской обороне, согласно п.6.2.2. ГОСТ Р 22.2.10-2016, расчет численности населения, подлежащего эвакуации и рассредоточению в безопасный район, не требуется.

Инженерная защита населения (предлагаемые мероприятия)

Байлянгарское сельское поселение является безопасным районом.

На территории Байлянгарского поселения строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется.

Инженерная инфраструктура (предлагаемые мероприятия)

Водоснабжение

Следует провести корректировку объемов допустимого водоизъятия из источников согласно расчетам водопотребления. Достижение требуемых объемов может быть осуществлено посредством замены насосов на более мощные, либо увеличения количества источников водоснабжения. При необходимости следует предусмотреть внесение изменений в схему водоснабжения населенных пунктов или новый проект.

Не менее половины скважин должны быть присоединены к автономным резервным источникам питания электроприемников и иметь устройства для подключения насосов к передвижным электростанциям.

Также следует учитывать, что согласно требованиям СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне», в случае выхода из строя одной группы водозаборных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды объектов, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени.

Суммарная проектная производительность защищенных от радиоактивного загрязнения и (или) химического заражения объектов водоснабжения в безопасной зоне, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных и птицы, содержащихся на предприятиях всех форм собственности, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, в питьевой воде и определяться: для населения - из расчета не менее 25 л в сутки на одного человека; для сельскохозяйственных животных и птицы - по нормам, устанавливаемым Минсельхозом России (п. 5.23 СП 165.1325800.2014). В связи с этим следует благоустроить имеющиеся на территории поселения родники.

Газоснабжение

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» газопроводы являются опасными производственными объектами, что обусловлено совокупностью опасных производственных факторов перекачиваемой среды: взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого газа. К опасным производственным объектам не относятся сети газораспределения и газопотребления давлением до 0,005Мпа включительно (Приложение 1 №116-ФЗ), т.е. сети, идущие от ГРП и УГШ до потребителей.

Необходимо следить за своевременной заменой сетей и оборудования с высокими значениями физического износа. При строительстве новых объектов учитывать минимальные расстояния согласно СП 62.13330.2011 (с изменениями и дополнениями), соблюдать режим охранных зон.

Вследствие того, что проектируемая территория не относится к группам по гражданской обороне, особых требований к устройству системы газоснабжения согласно СП 165.1325800.2014 нет.

Электроснабжение

Вследствие того, что проектируемая территория не относится к группам по гражданской обороне, особых требований к устройству системы электроснабжения нет. Необходимо соблюдать режим охранных зон воздушных линий электропередач.

Система оповещения (предлагаемые мероприятия)

Для оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях, следует создать местную систему оповещения, которая должна соответствовать требованиям СП 165.1325800.2014.

Территория Байлянгарского сельского поселения не попадает в зону экстренного оповещения населения, вследствие отсутствия риска возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов. Необходимость создания комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) в дальнейшем будет определяться наличием присущих территории опасных природных и техногенных процессов.

Для привлечения внимания населения необходима установка речевых сиренных установок РСУ-300 с радиусом оповещения 500 м с подключением к ЕДДС района. Для обеспечения работы речевой сиренной установки необходимо наличие интернет-соединения или стационарной телефонной связи. Учитывая техническую возможность подключения к ЕДДС района, необходимо использовать речевые установки на мечетях в н.пп. Байлянгар, Саз-Тамак, Нурмабаш, а также установить РСУ-300 на жилых зданиях, имеющих подключение к сети интернет в н.п. Байлянгар по ул. Советская (д.68), в н.п. Саз-Тамак по ул.Ленина (д.64).

Предлагаемое размещение РСУ показано на графическом материале.

Потенциально опасные объекты, опасные производственные объекты и зоны возможной опасности (предлагаемые мероприятия)

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев на магистральных трубопроводах вводятся «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992 и Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994г. №61.

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) необходимо соблюдать охранные зоны: вдоль трасс магистральных газопроводных трубопроводов, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; вдоль трасс распределительных газопроводов – на расстоянии 2м от оси в каждую сторону.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, способные нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

Защита населения вблизи газопровода должна проводиться по нескольким направлениям:

- снижение вероятности возникновения аварии. Этот фактор определяется надежностью технологического оборудования и возможностью контроля и поддержания его ресурса;

- уменьшения масштабов распространения физических полей воздействия от аварии в окружающем пространстве. С этой целью устраиваются специальные задвижки, позволяющие в случае аварии автоматически отсечь неисправную часть трубопровода. Необходимо также выполнять требования по удалению возможных источников воспламенения вблизи трубопровода;

- уменьшения масштабов поражения (в первую очередь речь идет о поражении людей, т.е. технического персонала и населения). Населенные пункты должны располагаться вне зон минимально допустимых расстояний (МДР) от магистральных газопроводов;

- обучение населения и персонала действиям при возможной аварии на трубопроводе, умению провести экстренную эвакуацию за зону возможного поражения и оказать медицинскую помощь пострадавшим.

Помимо охранных зон необходимо соблюдать зоны минимальных расстояний до жилых и общественных зданий, а также до сооружений, согласно СП 36.13330.2012 для магистральных трубопроводов и СП 62.13330.2011 для газораспределительных систем.

Необходимо привести сибиреязвенные скотомогильники в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», так же организовать лабораторный контроль почв и грунтовых вод на территории санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников. Проведенные мероприятия и результаты анализов, подтверждающие отсутствие инфекции, могут являться обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон при разработке проекта санитарно-защитных зон.

Защита территории и населения от опасных природных процессов (предлагаемые мероприятия)

Следует провести реконструкцию имеющихся гидротехнических сооружений.

Опасные природные процессы и явления определить по результатам инженерно-геологических изысканий, выполнение инженерно-геологических изысканий обязательно.

Система обеспечения пожарной безопасности

(предлагаемые мероприятия)

При попадании извне источника зажигания существует вероятность возникновения лесных пожаров на территории поселения на землях лесного фонда, которые представлены защитными и эксплуатационным лесами ГКУ «Сабинское лесничество» Кукморского участкового лесничества.

Для предупреждения пожаров необходимо выдерживать противопожарные расстояния от зданий и сооружений до лесничеств, газопроводов, со стороны органов местного самоуправления реализовывать первичные меры пожарной безопасности в соответствии со ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - №123-ФЗ), со стороны населения соблюдать меры пожарной безопасности.

Согласно пункту 4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должно быть не менее 30 м.

Согласно ст.74 №123-ФЗ, противопожарные расстояния от оси подземных местных распределительных газопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов.

Расстановку пожарных гидрантов следует осуществлять согласно «СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 178) (ред. от 09.12.2010). Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части от одного гидранта (при расходе воды менее 15 л/с) с учетом длины пожарных рукавов.

Следует предусмотреть создание добровольной пожарной охраны в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 N 100-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О добровольной пожарной охране».

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 5.1

Баланс использования территории Байлянгарского сельского поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование территории | Существующее положение (2020 г.) |  | Расчетный срок (2040 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории Байлянгарского сельского поселения, в том числе: |  | 4052,1171 | 100,0 | 4052,1171 | 100,0 |
| 1 | Территории населенных пунктов, в т.ч.: | 247,1038 | 6,09 | 234,9445 | 5,80 |
| 1.1 | - с.Байлянгар | 137,1383 | 3,38 | 131,2596 | 3,24 |
| 1.2 | - д.Саз-Тамак | 62,0897 | 1,53 | 57,9640 | 1,43 |
| 1.3 | - д.Нурмабаш | 47,8758 | 1,18 | 45,7209 | 1,13 |
| 1.4 | - п.ж\д разъезда Саз-Тамак | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | 189,3723 | 4,67 | 189,3723 | 4,67 |
| 2.1 | - зона транспортной инфраструктуры | 189,2764 | 4,67 | 189,2764 | 4,67 |
| 2.2 | - зона инженерной инфраструктуры | 0,0959 | 0,002 | 0,0959 | 0,002 |
| 3 | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 3243,1558 | 80,04 | 3244,0687 | 80,06 |
| 3.2 | - зона сельскохозяйственных угодий | 3221,3939 | 79,50 | 3222,30681 | 79,52 |
| 3.3 | - производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 7,1717 | 0,18 | 7,1717 | 0,18 |
| 3.4 | - иные зоны сельскохозяйственного назначения | 14,5902 | 0,36 | 14,5902 | 0,36 |
| 4 | Зона лесов | 322,1000 | 7,95 | 322,1000 | 7,95 |
| 5 | Зона кладбищ | 0 | 0 | 9,8431 | 0,24 |
| 6 | Зона отдыха | 0,2559 | 0,01 | 0,2559 | 0,01 |
| 7 | Зона акваторий | 14,5924 | 0,36 | 14,5924 | 0,36 |
| 8 | Коммунально-складская зона | 1,0162 | 0,03 | 1,0162 | 0,03 |
| 9 | Зона складирования и захоронения отходов | 0,0374 | 0,0009 | 0,0374 | 0,0009 |
| 10 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 35,0702 | 0,86 | 35,0702 | 0,87 |
| 11 | Иные зоны | 0 | 0 | 0,8857 | 0,02 |

1увеличение площади сельскохозяйственных угодий (0,9129 га) связано с исключением земельных участков из категории «земли населенных пунктов» и переводом в категорию «земли сельскохозяйственного назначения»

Таблица 5.2

Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь (2025 г.) | Расчет-ный срок (2040 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность постоянного населения - всего, в том числе | чел. | 1138 | 1141 | 1164 |
| - | с.Байлянгар | чел. | 712 | 722 | 733 |
| - | д.Саз-Тамак | чел. | 301 | 306 | 314 |
| - | д.Нурмабаш | чел. | 109 | 113 | 117 |
| - | п.ж\д разъезда Саз-Тамак | чел. | 16 | 0 | 0 |
| 1.2 | Численность населения, строящего второе жилье - всего, в том числе | чел. | - | - | - |
| - | с.Байлянгар | чел. | - | - | - |
| - | д.СазТамак | чел. | - | - | - |
| - | д.Нурмабаш | чел. | - | - | - |
| - | п.ж\д разъезда Саз-Тамак | чел. | - | - | - |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд для постоянного населения – всего, в том числе | тыс.кв.м | 31,10 | 30,90 | 30,90 |
| - | с.Байлянгар | тыс.кв.м | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| - | д.Саз-Тамак | тыс.кв.м | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| - | д.Нурмабаш | тыс.кв.м | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| - | п.ж\д разъезда Саз-Тамак | тыс.кв.м | 0,2 | - | - |
| 2.2 | Жилищный фонд для населения, строящего второе жилье – всего, в том числе | тыс.кв.м | - | - | - |
| - | с.Байлянгар | тыс.кв.м | - | - | - |
| - | д.Саз-Тамак | тыс.кв.м | - | - | - |
| - | д.Нурмабаш | тыс.кв.м | - | - | - |
| - | п.ж\д разъезда Саз-Тамак | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.3 | Новое жилищное строительство для постоянного населения – всего, в т.ч. | тыс.кв.м | - | - | - |
| - | с.Байлянгар | тыс.кв.м | - | - | - |
| - | д.Саз-Тамак | тыс.кв.м | - | - | - |
| - | д.Нурмабаш | тыс.кв.м | - | - | - |
| - | п.ж\д разъезд Саз-Тамак | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.4 | Новое жилищное строительство для населения, строящего второе жилье – всего, в т.ч. | тыс.кв.м | - | - | - |
| - | с.Байлянгар | тыс.кв.м | - | - | - |
| - | д.Саз-Тамак | тыс.кв.м | - | - | - |
| - | д.Нурмабаш | тыс.кв.м | - | - | - |
| - | п.ж\д разъезда Саз-Тамак | тыс.кв.м | - | - | - |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Дошкольные образовательные организации, в т.ч. | мест | 58 | 78 | 78 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 58 | 78 |
|  | - новое строительство |  | - | 20 | - |
| 3.2 | Общеобразовательные организации, в т.ч. | мест | 160 | 160 | 160 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 160 | 160 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.3 | Организации дополнительного образования детей, в т.ч. | мест | - | 168 | 180 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 168 |
|  | - новое строительство |  | - | 168 | 12 |
| 3.4 | Лечебно-профилактические медицинские организации, в т.ч. | посещ. в смену | 15 | 21 | 21 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 15 | 21 |
|  | - новое строительство |  | - | 6 | - |
| 3.5 | Дома культуры, сельские клубы, в т.ч. | мест | 460 | 460 | 460 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 460 | 460 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.6 | Библиотеки, в т.ч. | тыс.экз. | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 10,0 | 10,0 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.7 | Спортивные залы, в т.ч. | кв.м площади пола | 535 | 535 | 535 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 535 | 535 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.8 | Плоскостные спортсооружения, в т.ч. | кв.м | 7716 | 7452 | 7452 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 6966 | 7452 |
|  | - новое строительство |  | - | 486 | - |
| 3.9 | Предприятия торговли, в т.ч. | кв.м торг.пл. | 76 | 342 | 349 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 76 | 279 |
|  | - новое строительство |  | - | 203 | 70 |
| 3.10 | Предприятия бытового обслуживания, в т.ч. | раб.мест | - | 8 | 8 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 8 |
|  | - новое строительство |  | - | 8 | - |
| 3.11 | Предприятия общественного питания, в т.ч. | посад.мест | - | 47 | 47 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 47 |
|  | - новое строительство |  | - | 47 | - |
| 3.12 | Отделения связи, в т.ч. | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.13 | Отделения, филиалы банка, в т.ч. | объект | - | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 3.14 | Полиция, в т.ч. | чел. | - | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 3.15 | Общественные уборные, в т.ч. | прибор | - | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Общая площадь кладбищ | га | 10,0770 | 9,8431 | 9,8431 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования – всего, в том числе: | км | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 5.1.1 | Федерального значения | км | - | - | - |
| 5.1.2 | Регионального или межмуниципального значения | км | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 5.1.3 | Местного значения | км | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - водопотребление | куб. м./в сутки | 348,74 | 349,52 | 355,48 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | - общее поступление сточных вод | куб. м./в сутки | 199,15 | 199,68 | 203,70 |
| 6.3 | Санитарная очистка |  |  |  |  |
|  | - объем ТКО | т/год | 417,02 | 457,29 | 514,78 |
|  | - контейнеры для ТКО | шт. | - | 18 | 19 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | - общее количество котельных | шт. | 4 | 7 | 7 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | - годовой расход газа | тыс. нм3/год | 250,36 | 254,02 | 256,08 |
| 6.6. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | - годовое электропотребление | тыс. кВт.ч/год | 2469,46 | 2475,97 | 2525,88 |
|  | - расчетная мощность | кВт | 507,81 | 503,56 | 504,19 |
|  | - общая мощность трансформаторных подстанций | кВА | 540,23 | 535,70 | 536,38 |
| 6.7. | Слаботочные сети |  |  |  |  |
|  | - количество телефонов | шт. | 224 | 280 | 280 |

- СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ  "О добровольной пожарной охране" (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ  "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ  "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ  "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2019 года» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров РТ от 11 октября 2004 г. № 447 «Об утверждении Плана привлечения сил и средств пожарной охраны
для тушения крупных пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций
и аварий на территории Республики Татарстан» (с изменениями и дополнениями).

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» (с изменениями и дополнениями).

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 27-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Кукморский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями).

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями и дополнениями).

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров № 1071 от 27.12.2013 г.) (с изменениями и дополнениями).

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26) (с изменениями и дополнениями).

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189) (с изменениями и дополнениями).

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. N 41).

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 №58) (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002.  Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 г. N 780) (с изменениями и дополнениями).

- СП 42-101- 2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (с изменениями и дополнениями).

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89).

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

- СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжениям 0.4-35 кВ.

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 380 «О порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии" (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2015 г. № 38151).

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12 декабря 2016 г. №922 « Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» (с изменениями и дополнениями).

- Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров № 149 от 13.03.2018 г.) (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81».

- СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95.

- Свод правил СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*(с изменениями и дополнениями).

- П 70.0010.09-90 Пособие по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов.

- Свод правил СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003.

- Свод правил СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (с изменениями и дополнениями).

- ГОСТ Р 22.2.10-2016 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования.

- Свод правил СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с изменениями и дополнениями).

- Перечень населенных пунктов Республики попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период. (утв. Распоряжением Кабинета Министров № 1625-р от 29.08.2013 г.) (с изменениями и дополнениями).

- Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий (утв. Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан №3056-р от 23.12.2016) (с изменениями и дополнениями).

- Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления (утв. Приказом Госгортехнадзора РФ от 18 марта 2003 г. № 9)

- ИТС 10-2019 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов.

- Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами.

Федеральные программы

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р (с изменениями и дополнениями).

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. №208.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р (с изменениями и дополнениями).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 года №1634-р (с изменениями и дополнениями).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12. 2012 года №2607-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования,  утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 года №247-р.

Республиканские программы

1. Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. №40-ЗРТ
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (с изменениями и дополнениями).

2. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 сентября 2015 г. № 707 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (с изменениями и дополнениями).

3. Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 22.10.2008г. №763 (с изменениями и дополнениями).

Муниципальные программы

- Стратегия социально-экономического развития Кукморского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Байлянгарского сельского поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2030 годы.

Иная литература

- Свод памятников истории и культуры Республики Татарстан . – Т.I. – Административные районы. – Казань: Изд-во «Мастер Лайн», 1999. – 460 с.

- Перечень существующих объектов культуры и искусства в населенных пунктах муниципальных образований РТ, список объектов и список выявленных объектов культурного наследия Республики Татарстан, список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия Республики Татарстан, предоставленные Министерством культуры Республики Татарстан от 12.04.2014г.

- Изучение, охрана, реставрация и использование недвижимых памятников истории и культуры в Республике Татарстан: Информационный сборник. Вып. 2-3. Памятники истории и культуры. Историко-культурные территории. Исторические города. – Казань: «Карпол», 2001. – 335 с.

- Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.).

Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные администрацией Байлянгарского сельского поселения Кукморского муниципального района.

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждённая постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 № 134 (в редакции Постановления Кабинета Министров от 09.07.2020 г. № 569).

- Схема территориального планирования Кукморского муниципального района Республики Татарстан, утвержденная Решением Совета Кукморского муниципального района Республики Татарстан от 19.12.2012 г. № 171.

- ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Постановление исполнительного комитета Кукморского муниципального района Республики Татарстан о подготовке проекта Генеральных планов поселений Кукморского муниципального района Республики Татарстан № 663 от 20.11.2020

Приложение 2

Исходные данные и требования для разработки раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций», в составе проекта генерального плана Байлянгарского сельского поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан №342/ТЗ-3-5 от 27.01.2020.

Приложение 3

Письмо о предоставлении схем расположения земельных участков под кладбищами сельских поселений Кукморского муниципального района Республики Татарстан №782-ю от 27 ноября 2019 года.

Приложение 4

Письмо Исполнительного комитета Кукморского муниципального района Республики Татарстан от 03.12.2020 г. №01-17/3528 о том, что в ближайшее время планируется упразднить п.ж\д разъезда Саз-Тамак.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4